基于 Ti60 FPGA 的
实时图像边缘检测系统

赛题四技术文档

OV5640 图像采集  DDR3 帧缓存  HDMI 实时显示

Sobel 与高斯 Canny 并行处理  肤色候选区域分析

工程版本  9.25.1

目标器件  Titanium Ti60F225

开发环境  Efinity 2025.1

文档版本  V1.2

编制日期  2026 年 9 月 27 日

工程标识

9.25.1_ding_Ti60F225_Canny_Face_Parallel

工程入口  Ti60_Demo.xml    顶层模块  example_top

摘要

本系统依据《易灵思 FPGA 创新设计赛道选题指南》赛题四“基于 FPGA 的实时图像边缘检测系统”组织设计，采用易灵思 Titanium 系列 Ti60F225 FPGA、OV5640 DVP 摄像头、DDR3 帧缓存和 HDMI 显示链路。正文将赛题列出的基础要求与高阶挑战集中说明，并将额外开发的人脸候选检测和辅助显示功能另列一部分。[R5]

赛题基础功能包括图像采集、定点灰度变换、两行缓存与 3×3 窗口、Sobel 水平及垂直梯度计算、阈值二值化以及灰度与边缘分屏显示。工程有效画面为 1280×720，按约 74.399 MHz 像素时钟和 1650×750 扫描参数推算显示刷新率约为 60.12 Hz。像素数据与坐标、有效信号及行场同步统一延迟，在持续扫描下完成结果融合。

赛题高阶挑战对应的实现包括 3×3 中值滤波、运行时阈值寄存器、DDR 帧缓存与 K2 冻结恢复、高斯 Canny、彩色边缘叠加，以及模式 12 的圆形／矩形识别。其中阈值当前通过 UART 调节，与指南指定的板载按键或拨码调节仍有差异；Canny 采用单次局部八邻域连接，未实现完整递归滞后连接。文档按实际实现说明，不将这些差异写成已完全满足。

额外扩展包括 YCbCr 肤色分割、3×3 多数滤波与腐蚀、8×8 占据网格八连通分析，最多发布 8 个人脸候选区域框；同时提供肤色掩膜、Sobel 幅值及伪彩色、中值滤波对照和 HUD 状态显示。人脸候选检测与边缘运算共用视频源，不承担身份识别。

当前实现报告记录 16,172 个 XLR、186 个存储块和 14 个 DSP 块，分别占对应容量的 26.60%、72.66% 和 8.75%；最差建立及保持余量为 +0.302 ns 和 +0.026 ns。工程留存 12 项 RTL 回归通过记录，匹配的历史位流已完成 JTAG SRAM 下载。采集无丢帧、显示无撕裂及现场演示视频仍需以板级验收材料补证。

本文依次给出赛题对应关系、赛题功能实现、额外扩展功能、实现验证和复现操作。显示刷新率、算法流水延迟与系统端到端延迟分别采用明确口径；既有仿真、构建和下载证据均保留其版本边界。

关键词  FPGA；Ti60F225；实时边缘检测；Sobel；中值滤波；Canny；DDR3；图形识别

目录

| 章节 | 页码 |
| --- | --- |
| 摘要 | 2 |
| 一 作品概述与功能划分 | 4 |
| 二 赛题四功能设计：基础要求对应 | 5 |
| 赛题四功能设计：高阶挑战对应 | 6 |
| 系统组成与硬件设计 | 7 |
| 时钟复位与视频接口 | 8 |
| 图像预处理与行缓存 | 9 |
| Sobel 梯度与二值边缘 | 10 |
| 赛题功能的显示与演示入口 | 11 |
| DDR3 帧缓存与冻结控制 | 12 |
| 高斯 Canny 流水线 | 13 |
| 像素坐标与多路时序对齐 | 14 |
| 中央区域圆形／矩形识别 | 15 |
| 按键串口与参数提交 | 16 |
| 三 额外扩展功能 | 17 |
| 人脸候选区域检测 | 18 |
| 网格连通域与候选框发布 | 19 |
| 四 实现结果与验证 | 20 |
| RTL 仿真测试结果 | 21 |
| 波形复核与构建版本 | 22 |
| 五 构建操作与分组演示 | 23 |
| 六 设计特点与后续改进 | 24 |
| 附录一 参数与接口速查 | 25 |
| 附录二 工程索引与参考资料 | 26 |

一 作品概述与功能划分

选题与设计目标

本作品对应 2026 年易灵思 FPGA 创新设计赛道的赛题四，目标是在 FPGA 上实现摄像头采集、灰度处理、边缘检测及实时显示的完整链路。指南允许 DVP 或 MIPI 摄像头接入；当前工程使用 OV5640 DVP，在 Ti60F225 平台上完成像素处理与 HDMI 输出。[R5][E1]

核心图像运算由 RTL 实现，PC 端脚本用于仿真、参考计算和结果整理。设计面向 FPGA 图像处理实验及现场演示，通过同一视频输入比较灰度、滤波、二值边缘和叠加效果。

两部分功能安排

| 所属部分 | 功能内容 | 文档安排 |
| --- | --- | --- |
| 赛题四基础要求 | 摄像头采集、灰度转换、Sobel、行缓存、HDMI 分屏、基础验证 | 第 5 页逐项对应；第 7 至 11 页说明结构与算法 |
| 赛题四高阶挑战 | 中值滤波、实时阈值、DDR 帧缓存、Canny、彩色叠加、圆形／矩形识别 | 同属第二部分；第 6 页对应，第 9 至 16 页详述 |
| 额外扩展功能 | 人脸候选区域、肤色掩膜、幅值与伪彩色、滤波对照、HUD 状态显示 | 集中在第三部分，第 17 至 19 页 |

指南将中值滤波同时写入任务说明和高阶挑战，本文在预处理链路中说明实现，并在高阶挑战表中保留其对应项。圆形／矩形识别属于指南已列出的“简易目标识别”，与其他赛题功能一并说明。[R5]

主要技术规格

有效画面为 1280×720，存储像素为 RGB565，显示输出为 RGB888；有效区每拍接收一个像素。系统共有 14 种显示模式，默认模式为 3，低、高边缘阈值为 40、80，人脸候选框容量为 8 个。[E1][E2]

显示刷新率按时钟和扫描参数计算约为 60.12 Hz，不代表摄像头实测帧率或候选框更新率。统一融合输出的算法延迟为 6619 拍，候选检测另有帧级延迟，分别见第 14、19 页。DDR 缓存还会引入系统层面的帧等待。

验证组织

赛题基础与高阶功能先按对应关系展示，再单独展示额外扩展。现有 RTL 回归、资源时序和历史下载证据集中于第四部分；实物画面、持续运行和参赛演示视频按第五部分补充验收。

二 赛题四功能设计：基础要求对应

基础要求与当前实现

以下依据选题指南第 12 至 13 页的五项基础要求组织。当前工程实现及可用证据分别列出，完成判定不以功能名称或静态截图代替实物验证。[R5]

| 基础要求 | 当前实现 | 对应证据与验收范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 摄像头驱动与采集 | OV5640 DVP、RGB565、1280×720；异步 FIFO 与两行缓存 | 分辨率配置高于 640×480；无丢帧、无错位需持续采集实测 |
| 2 彩色转灰度 | Y=(77R+150G+29B)>>8；整数加权及移位 | 无除法器；灰度与控制信息已有独立参考比对 |
| 3 Sobel 边缘检测 | 3×3 窗口、Gx/Gy、绝对值之和、阈值二值化 | 两行 RAM 构成滑动窗口；已有数值、边界及对齐回归 |
| 4 HDMI 显示驱动 | 1280×720 扫描，模式 5 左灰度、右中值 Sobel 二值边缘 | 参数推算约 60.12 Hz；稳定、无闪烁、无撕裂需板级验收 |
| 5 基础验证与材料 | RTL、工程及约束文件；12 项回归、构建和历史下载记录 | 需补充棋盘格、数字纸张等实拍演示视频及对应位流记录 |

数据通路与显示方式

主链路为 OV5640 采集、DDR3 存储、显示读取、灰度及窗口运算、Sobel、延迟对齐和 HDMI 输出。DDR 读出的同一像素流送入各算法，处理段持续流水运行；该结构也为指南的帧缓存高阶挑战提供基础。

模式 5 直接对应灰度与边缘分屏要求：左侧显示原始灰度，右侧显示中值 Sobel 二值结果，中央青线划分两侧。分屏取同一幅图像的不同空间区域，没有将两张完整图像缩小拼接。原彩色直通可由模式 0 观察，彩色边缘叠加由模式 10 展示。

实时性与验收口径

指南以全流水处理描述实时效果。当前像素处理段在有效区每拍接收一个像素，但行缓存前瞻、流水寄存和 DDR 帧缓存均有实际延迟，因此不将系统写成物理零延迟。显示时序、算法延迟和候选结果帧间延迟分别说明。

已有测试验证窗口、数值、同步和冻结控制，不能单独证明摄像头持续采集零丢帧。现场应记录输入运动、显示连续性和冻结恢复过程，并保存完整 RTL、约束、工具版本与位流哈希，保证演示材料可追溯。

赛题四功能设计：高阶挑战对应

指南列出的六项挑战

以下六项均来自指南第 14 至 15 页，集中归入赛题四功能部分。高阶挑战与基础必做项保留区别；其中未完全按指定方式实现的项目，明确列出差异。[R5]

| 高阶挑战 | 当前实现 | 对应范围及差异 |
| --- | --- | --- |
| 1 中值滤波去噪 | 灰度之后采用 3×3 比较网络取九点中位数，再送 Sobel | 已有模块与窗口回归；模式 5 可观察滤波后的边缘 |
| 2 实时阈值调节 | UART + / - 修改低、高阈值，输入帧边界锁存 | 可运行时调节；板载按键／拨码调阈值尚未实现 |
| 3 帧缓存与 DDR 控制 | Efinity DdrCtrl IP、DDR3 四帧槽、K2 冻结与恢复 | 采集存储读取分离；具有帧冻结，不宣称已实现全部回放形式 |
| 4 Canny 边缘检测 | 高斯、梯度及方向、NMS、双阈值、局部八邻域连接 | 流水链路已实现；局部连接与完整递归滞后连接存在差异 |
| 5 边缘叠加彩色输出 | 模式 10 在原彩色图上叠加红色 Sobel 二值边缘 | RGB 通道融合并与显示坐标对齐 |
| 6 简易目标识别 | 模式 12 对中央 ROI 内圆形／轴对齐矩形分类，显示文字与框 | 单目标、稳定、完整轮廓场景；输出 RECT、CIRC 或 NONE |

当前交互与算法边界

指南要求通过板载按键或拨码调节 Sobel 阈值。当前 K1 用于模式切换，K2 用于冻结；UART 的 + / - 实现相应阈值寄存器调节，但不能据此认定板载按键调阈值已完成。后续若补齐该项，需要新增按键映射或明确的按键复用状态。[E6]

Canny 的局部连接保留强边及其邻接弱边，不沿任意长度弱边链递归传播。因此仅按现有实现介绍细化与连接效果，不能直接宣称达到完整递归 Canny 的全部连续性特征。高斯核、方向量化和 NMS 规则分别见第 9、10、13 页。[E2]

高阶功能演示入口

中值去噪可在模式 5 观察；串口调阈值时观察模式 5 或 10 的边缘变化。K2 用于冻结同一输入并切换观察，模式 1 显示高斯 Canny，模式 10 显示红色边缘叠加，模式 12 显示圆形／矩形类别。形状识别的结果文字、框色及适用条件见第 15 页。

系统组成与硬件设计

总体数据流

系统以同一条 DDR 显示数据流作为图像算法的公共输入。摄像头数据在采集时钟域进入裁剪模块和异步 FIFO，经 AXI 写入 DDR3；显示端按固定行场扫描节奏读取图像，再由 lcd_driver 寄存像素及 DE、HS、VS。parallel_video 在像素域生成统一坐标，并分发给边缘、肤色和对齐延迟支路。[E1]

图 1 系统结构及主要数据通路

Sobel 与 Canny 支路不以人脸候选框作为输入条件，肤色支路也不依赖 Canny 结果。两者在像素前端并行，连通域搜索则使用独立状态机处理已采集网格。中央 ROI 图形模块复用对齐后的中值 Sobel 二值结果。融合模块最终将图像、边缘、候选框和 HUD 文字合成为 HDMI 像素流。

硬件组成

Ti60F225 承担接口控制、缓存调度和图像计算；OV5640 提供视频源；DDR3 保存显示原图；HDMI 输出处理结果；K1、K2 与 UART 提供控制。工程中仍保留部分 MIPI、DSI、LVDS 和旧人脸模块文件，实际活动路径应按顶层例化及 Ti60_Demo.xml 的源文件清单判断，不能按目录中存在的模块推断功能已启用。

顶层显式设置 CANNY_GAUSSIAN=1、HUD_ENABLE=1。因此当前板级 Canny 为高斯前处理路径；parallel_video 与 canny_stream 的模块默认值仍保留兼容旧测试的配置。

时钟复位与视频接口

时钟域与跨域关系

| 时钟或接口 | 当前参数 | 作用及口径 |
| --- | --- | --- |
| cmos_pclk | 外部摄像头输入 | 采集域；SDC 的 100 MHz 是约束值 |
| clk_sys | 约 95.997 MHz | 摄像头 I2C 初始化等控制 |
| core_clk | 约 192.012 MHz | DDR 控制相关逻辑 |
| clk_pixel | 约 74.399 MHz | 显示、图像算法、模式控制 |
| clk_pixel_10x | 约 744.048 MHz | HDMI 串行化相关时钟 |

摄像头、DDR 和显示之间通过既有异步 FIFO 及 DDR 控制通道传递像素。K2 冻结请求从像素域经两级寄存器同步到 AXI 域，实际冻结状态再同步回像素域供 HUD 显示。肤色、边缘及显示融合位于同一 clk_pixel 域，避免为新增算法引入多位像素跨域。[E1][E8]

复位源结合 PLL 锁定状态，分别在各工作时钟域形成复位信号；DDR 控制器还执行校准和读写就绪管理。时序报告中通过的是现有约束所覆盖的路径关系，不能由此推导所有外部输入时序和全部 CDC 行为都已获得板级证明。

视频扫描参数

| 参数 | 水平方向 | 垂直方向 |
| --- | --- | --- |
| 有效区 | 1280 像素 | 720 行 |
| 前肩 | 110 像素时钟 | 5 行 |
| 同步宽度 | 40 像素时钟 | 5 行 |
| 后肩 | 220 像素时钟 | 20 行 |
| 总长度 | 1650 像素时钟 | 750 行 |

行、场同步采用原工程的低有效极性。输入 VS 上升沿位于消隐期，用于清理帧级窗口状态并提交边缘阈值；延迟后的显示 VS 上升沿用于提交模式、冻结提示和已完成的候选框表。

外设连接要点

OV5640 使用 8 位 DVP 数据线及 PCLK、VSYNC、HREF，并通过 I2C 配置为 1280×720 RGB565 输出。K1 对应 N2、GPIOL_P_02；K2 对应 M2、GPIOL_N_02，均低有效、1.8 V。UART RX/TX 也配置为 1.8 V。[E1]

K1、K2 复用了闲置并行 LCD 的控制引脚，此版本不得同时连接并行 LCD。K3 为硬件配置复位键，不用于模式或冻结操作。UART 外接电平应与 1.8 V 管脚匹配。

图像预处理与行缓存

灰度变换与定点位宽

RGB565 由 5 位红色、6 位绿色和 5 位蓝色组成。各通道采用高位复制扩展至 8 位，随后按整数加权计算灰度：[E2]

R8={R5,R5[4:2]}    G8={G6,G6[5:4]}    B8={B5,B5[4:2]}

Y = (77R8 + 150G8 + 29B8) >> 8

系数之和为 256，满量程加权和为 65,280，可用 16 位无符号中间量保存。移位前先扩展通道位宽，避免把 8 位数据直接左移后截断。灰度输出为 8 位，valid、x、y 与数据一起寄存，构成单拍算术级。

3×3 行缓存

line_buffer_3x3 以两行存储和行内移位形成 3×3 窗口，输出坐标指向窗口中心。不同级可配置像素位宽：灰度为 8 位，梯度幅值与方向打包为 14 位，强弱边分类为 2 位，肤色掩膜为 1 位。同步 RAM 读取、窗口有效区与帧清除需要共同处理，不能只按算术寄存器数估计整条链的延迟。

窗口边界处缺少完整邻域，算法结果按无效处理；融合时将相应边缘或掩膜置零。显示有效区仍由延迟后的原始 DE 决定，不因窗口有效区缩小而缩短行宽。

中值与高斯滤波

中值滤波通过 3×3 比较网络选取九个灰度样本的中位数。该非线性滤波路径用于中值灰度对照、中值 Sobel 和中央图形识别，能抑制孤立脉冲，但也可能削弱细线或微小结构。

高斯滤波用于当前 Canny 路径，核为 [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1]/16。加权和以 12 位保存，加 8 后右移 4 位，实现四舍五入；乘 2 和乘 4 可通过移位完成。

| 比较项 | 中值路径 | 高斯路径 |
| --- | --- | --- |
| 核心运算 | 比较、排序和选择 | 固定加权求和 |
| 典型观察 | 孤立点抑制、细节取舍 | 平滑后梯度及细化边缘 |
| 当前用途 | 模式 5、11、12、13 等 | 模式 1 至 4 的 Canny |
| 算术寄存延迟 | 1 拍 | 1 拍 |

两条滤波路径共享原始灰度窗口，使用相同的中心坐标约定。高斯与中值滤波的 1,012 组窗口测试包含零值、满量程、各位置脉冲和随机窗口，结果见第 21 页。

Sobel 梯度与二值边缘

梯度计算

设窗口按行排列为 p00 至 p22，p11 为中心像素。sobel3x3 计算右列与左列、下行与上行的加权差，再生成 L1 幅值：[E2]

Gx = (p02 + 2p12 + p22) − (p00 + 2p10 + p20)

Gy = (p20 + 2p21 + p22) − (p00 + 2p01 + p02)

M = abs(Gx) + abs(Gy)

Gx、Gy 各自位于 −1020 至 1020 范围，代码使用 13 位有符号中间量；幅值按 12 位无符号量传递，0 至 2040 是保守数值范围。用于 NMS 和阈值比较时保留该精度，只有显示强度才饱和到 8 位。

四方向量化

| 条件 | 方向编码 | NMS 比较邻点 |
| --- | --- | --- |
| abs(Gx) ≥ 2abs(Gy) | 0 对应 0 度 | 左、右 |
| 否则 abs(Gy) ≥ 2abs(Gx) | 2 对应 90 度 | 上、下 |
| 否则 Gx 与 Gy 同号 | 1 对应 45 度 | 左上、右下 |
| 其余情况 | 3 对应 135 度 | 右上、左下 |

方向边界用 2∶1 比值近似实现，避免反正切等复杂算术。这一规则适合固定硬件流水，但与精确角度分段存在差异。方向与幅值打包后进入同一个窗口，确保中心方向选择的是同一像素的邻域。

阈值比较与输出

二值输出将幅值 M 与当前低阈值比较，达到阈值则判为边缘，否则为非边缘。默认低阈值为 40，可由编译期参数设定，也可经 UART 调节，并在输入帧边界生效。模式 5 的右半幅使用中值 Sobel 二值结果，模式 10 将未滤波 Sobel 二值边缘着为红色叠加到原图。

中值处理位于灰度与 Sobel 之间；未滤波支路与中值支路各自保持坐标及有效信号，补偿不同流水延迟后进入统一融合坐标系。未滤波结果保留更多细节，也可能包含更多噪声；中值结果便于观察孤立噪声被抑制后的轮廓。

赛题所需二值边缘以阈值结果为准。用于辅助观察的 Sobel 幅值灰度和伪彩色映射另在第三部分说明；这些显示方式复用已有幅值，不改变上述梯度或二值判定规则。

赛题功能的显示与演示入口

与基础要求及高阶挑战对应的模式

parallel_overlay 在统一显示坐标上选择像素内容，消隐期 RGB 置零，DE、HS、VS 与融合像素一起寄存。以下模式用于集中展示赛题功能；人脸候选及其他辅助观察模式另见第三部分。[E6]

| 模式 | 画面内容 | 赛题对应项 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 原始彩色图像 | 采集与显示链路检查 |
| 5 | 左原始灰度、右中值 Sobel 二值边缘、中央青线 | 基础分屏显示；中值滤波去噪 |
| 1 | 黑底白色高斯 Canny | Canny 算法升级，局部连接实现 |
| 10 | 原始彩色图像加红色 Sobel 二值边缘 | 边缘叠加彩色输出 |
| 12 | 原彩色加白色中值 Sobel、中央青框及类别结果 | 圆形／矩形简易目标识别 |

灰度与边缘分屏

模式 5 中，x<640 显示原始灰度，x>640 显示中值 Sobel 二值边缘，x=640 为青色分界线。左右两侧属于同一幅原图的不同空间区域，不做整图缩放。演示时可将棋盘格或数字纸张放在分界附近，使两侧均有可对照轮廓。

模式 10 根据原始 Sobel 的阈值结果，在对应原图像素处输出红色，其余像素保持原色。着色前要求边缘有效并与显示坐标匹配，避免把相邻流水拍的数据叠加到错误位置。

按键与串口选择

K1 每次有效按下切换到下一模式，13 后返回 0。上电默认模式为 3；基础演示可用 K1 切至模式 5，或发送 ASCII 字符 5。模式 0、1 也可直接发送同名数字，模式 10、12 分别由小写 a、c 选择。模式在显示帧边界提交。

K2 用于冻结和恢复 DDR 原图，冻结后可在上述模式间切换以观察同一输入。低、高阈值通过 UART 的 + / - 调节；按键本身当前未用于阈值调整。接口、消抖、命令优先级和具体步长见第 16 页。

圆形／矩形识别观察

切换至 M:12 后，将单个完整圆形或轴对齐矩形置于中央青框内并保持稳定。系统自动判别：RECT 配绿色框，CIRC 配品红框，NONE 表示未满足条件。该模式属于赛题高阶挑战“简易目标识别”，详细算法及限制见第 15 页。

DDR3 帧缓存与冻结控制

数据组织与地址分配

活动控制模块为 src/axi/axi4_ctrl.v。顶层配置写侧为 8 位、读侧为 16 位，AXI 数据通道为 128 位，默认突发长度为 128 拍，对应每次地址递增 2048 字节。有效单帧数据量为 1280×720×2=1,843,200 字节，约 1.758 MiB。[E3]

每个帧槽的地址跨度为 2²² 字节，即 4 MiB。四个槽的基地址依次为 0x00000000、0x00400000、0x00800000、0x00C00000，共预留 16 MiB 地址空间；实际图像数据只占每槽的一部分。地址由帧槽索引和槽内偏移共同形成。

冻结与恢复机制

图 2 冻结请求与帧槽选择关系

frame_buffer_select 维护 write_slot、read_slot、latest、have_frame 和 frozen。写帧完整提交时，latest 记录完成槽，写指针前进并跳过正在显示的槽。读帧初始化时，若冻结条件满足则保持当前读槽；实时状态下优先选择本拍完成的写槽，否则选择 latest。启动时只有完成帧已经可用且显示槽有效后才允许冻结。

冻结不关闭摄像头采集，也不停止 HDMI 时钟或图像处理。相同 DDR 原图持续送入算法，用户仍能切换模式；候选检测结果可能在流水稳定后更新。恢复时选择最新完整帧，避免接入正在写入的半帧。读写同拍事件需要同时更新 latest，防止下一次读取退回旧帧。

带宽口径

按显示刷新率约 60.12 Hz 计算，RGB565 有效图像的单向读带宽约为 110.81 MB/s。若摄像头写入也达到同等帧率，则读写有效载荷合计约为 221.63 MB/s。该数值为需求估算，不包含刷新、命令、消隐调度及总线效率损耗，也不是外部 DDR 实测吞吐。

高斯 Canny 流水线

处理结构

当前顶层启用高斯前处理，Canny 数据依次经过灰度、高斯、Sobel、非极大值抑制、双阈值和局部连接。中值支路继续为显示对照和图形实验提供结果，不替代已启用的高斯路径。[E1][E2]

图 3 高斯 Canny 与中值观察支路

非极大值抑制与双阈值

NMS 沿中心梯度方向选取两个邻点 n1、n2，使用 Mcenter>n1 且 Mcenter≥n2 的非对称比较。相等平台固定保留一侧，减轻阶跃边缘形成双像素线的问题；未保留的幅值置零。

默认低阈值 TL=40、高阈值 TH=80。M≥TH 判为强边，TL≤M<TH 判为弱边，M<TL 判为非边。阈值可由串口修改，但在输入帧边界统一生效，避免同一帧使用两组参数。

局部连接及算法边界

局部连接保留强边，并保留 3×3 邻域中存在强边的弱边；孤立弱边被清除。该实现只检查一次邻域，不会沿任意长度弱边链递归传播。例如一条弱边链只有起点邻接强边时，远端弱边可能被删除。因此本文将其称为高斯 Canny 的局部连接实现，不将其结果视为完整离线 Canny 的严格等价输出。

四级窗口累计形成四像素边界收缩，默认有效内区为 x=4 至 1275、y=4 至 715。边界处输出边缘为零，HDMI 仍显示完整 1280×720 画面。完整递归滞后连接需要另行规划像素分类帧存储和连通调度。

像素坐标与多路时序对齐

延迟计算口径

设行总长 H_TOTAL=1650。每级 3×3 运算不仅包含 RAM 和算术寄存延迟，还需要一行一列的空间前瞻。Canny 融合前总延迟为 D=4×(H_TOTAL+1)+14=6618 拍，融合寄存再增加 1 拍。按 D 级寄存链口径，输入在第 n 个上升沿采样，在第 n+D−1 个上升沿后出现在该延迟链输出。[E2]

| 数据节点 | 融合前累计延迟 | 对齐处理 |
| --- | --- | --- |
| 灰度与原始肤色 | 1 拍 | 再延迟 6617 拍 |
| 中值灰度与未滤波 Sobel | 1655 拍 | 再延迟 4963 拍 |
| 中值 Sobel 与清理肤色 | 3309 拍 | 再延迟 3309 拍 |
| NMS 幅值 | 4963 拍 | 继续双阈值与局部连接 |
| 双阈值分类 | 4964 拍 | 继续局部连接窗口 |
| Canny 边缘 | 6618 拍 | 与统一延迟原图融合 |
| 最终融合输出 | 6619 拍 | 送入 HDMI 编码链路 |

以约 74.399 MHz 计算，6619 拍对应约 88.97 μs。该数值从 parallel_video 输入起算，未包含摄像头曝光、采集、DDR 帧排队及 TMDS 编码本身，不是系统端到端延迟。

完整控制包与有效判定

video_delay 将 {VS,HS,DE,y,x,RGB565} 打包为 40 位数据统一延迟。像素、坐标和同步信号使用相同延迟定义；各窄观察支路只延迟所需数据，减少重复存储。所有延迟均按连续时钟计数，包含行场消隐，不能仅在 DE 有效时推进。

融合前同时检查算法 valid、显示 DE 以及 x、y 相等，防止窗口启动、帧切换或边界像素被错误叠加。Canny 的裁剪 valid 只代表边缘算法可用，不替代 HDMI 的整幅 DE。

帧边界提交

阈值在输入帧边界锁存，模式与 HUD 冻结状态在延迟后显示帧边界锁存，候选框也仅在完成后于显示帧边界发布。该安排使画面一帧内的控制状态一致。修改处理级数、H_TOTAL 或图像宽度时，应重新计算全部补偿量并复核 RGB、DE、HS、VS、x、y 的联合对齐。

中央区域圆形／矩形识别

输入与适用场景

模式 12 为圆形／矩形识别模式。通过 K1 循环切换至 HUD 显示 M:12，或经 UART 发送小写 c 进入；进入后由系统自动区分形状。edge_shape_roi 以中值 Sobel 二值边缘为输入，仅统计中央区域 x=320 至 959、y=180 至 539，并显示青色检测范围、白色边缘和分类结果。目标限定为纯色背景上的单个、稳定、完整进入 ROI 的圆或轴对齐矩形。[E5][E6]

该模块不使用 Hough 变换，也不进行全画面多目标分割。图形边框来源于观测边缘的包围盒，青色 ROI 框仅表示检测范围。目标应与 ROI 边缘保留空隙，避免手、文字和背景纹理混入。

两帧统计过程

第一阶段在一帧内累计边缘点数和实际包围盒，并将包围盒保存为下一帧参考。第二阶段以参考框计算四边带支持、中心与近似半径，以及边缘点到中心的平方距离；在帧边界检查尺寸、支持度、稀疏程度和帧间框稳定性，生成分类结果。

| 判据 | 当前条件 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 最小边缘数 | total≥80 | 排除稀疏散点 |
| 最小尺寸 | 宽、高均≥32 | 排除过小目标 |
| 边带宽度 | BAND=6 | 支持统计容差 |
| 帧间稳定 | 各框边变化不超过 BAND | 限制移动与背景突变 |
| 边缘稀疏 | total<12×(宽+高) | 拒绝过密噪声或填充区域 |
| ROI 内部 | 包围盒远离 ROI 四边 | 排除裁切目标 |

矩形要求至少 85% 边缘位于参考框边带，各边支持数达到相应边长的一半。圆要求至少 85% 边缘落在半径容差带，宽高比位于 0.85 至 1.15，四个象限的点数各不少于总数的 10%。半径近似为参考框宽高之和的四分之一，距离采用平方量比较。

输出与观察

| 分类码 | HUD 文字及含义 | 框颜色 |
| --- | --- | --- |
| 0 | NONE：未识别 | 不显示目标框 |
| 1 | RECT：矩形 | 绿色 |
| 2 | CIRC：圆形 | 品红色 |

矩形判据优先于圆判据。首次观测没有有效参考框时不立即分类；空帧或不满足条件时清空结果。现有仿真覆盖矩形、圆及噪声、对角线、开放矩形等反例。真实场景中的旋转、遮挡、椭圆和复杂背景仍属于需进一步验证的条件。

按键串口与参数提交

按键同步与消抖

K1、K2 均经过两级同步，并分别对按下和松开要求约 20 ms 的稳定时间。K1 的计数阈值为 1,488,000 个像素时钟；长按只触发一次。复位时按住按键，需要先稳定松开再按下，避免启动误触发。[E6]

K1 控制模式，包括切换到模式 12 进行圆形／矩形识别；进入该模式后自动判别类别。K2 翻转冻结请求，只有在 AXI 读帧边界才实际提交；返回的冻结状态还需跨回像素域并在显示帧边界锁存，所以按键与 HOLD 提示之间可能相差一个或数个控制等待阶段。

UART 字节协议

串口按 115200、8N1 配置，RTL 的 CLKS_PER_BIT=645，与保留的像素时钟匹配。接收数据为单字节 ASCII 指令，不需附带十六进制报头。

| 指令 | 功能 | 生效范围 |
| --- | --- | --- |
| 0 至 9 | 选择模式 0 至 9 | 显示帧边界 |
| a / b / c / d | 选择模式 10 / 11 / 12 / 13 | 显示帧边界 |
| m | 下一个模式，13 后回到 0 | 显示帧边界 |
| + | 低阈值加 8，高阈值加 16 | 输入帧边界 |
| - | 低阈值减 8，高阈值减 16 | 输入帧边界 |
| r | 恢复模式 3 和阈值 40/80 | 分别在对应帧边界 |

从默认值出发，低阈值调节范围为 8 至 1000，高阈值相应为 16 至 2000。低阈值也用于 Sobel 二值显示和中央图形模块的边缘输入；调参可能同时影响多个模式。高阈值主要用于 Canny 强弱边分类。

仲裁与功能边界

同拍有效 UART 模式命令优先于 K1 模式事件；阈值命令或未知字节不会吞掉 K1 事件。未知命令保持现有参数。顶层将 UART TX 固定为空闲高电平，当前没有状态、候选数量、帧率或功耗回传协议。

K1 和 K2 未实现按键调阈值；UART 的 r 指令也不清除 K2 冻结请求。肤色阈值、网格门限和几何条件仍为编译期配置。需要恢复实时显示时应再次按 K2，并观察 LIVE 提示。

三 额外扩展功能

功能范围

本部分集中说明赛题四列举项目之外增加的功能：人脸候选区域检测、肤色中间结果、Sobel 幅值与伪彩色、滤波对照及 HUD 状态显示。它们共享第二部分的视频输入、算法结果和时序对齐，不改变基础灰度、Sobel、HDMI 及高阶挑战的对应关系。

扩展显示模式

| 模式 | 画面内容 | 扩展用途 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 原彩色与绿色 Canny，候选框内边缘黄色，框红色 | 边缘与人脸候选区域融合 |
| 3 | 黑底白色 Canny 加红色候选框 | 默认综合展示 |
| 4 | 黑底，框内边缘黄、框外暗灰，候选框红色 | 突出候选区域内轮廓 |
| 6 | 原始肤色掩膜，前景白色 | 观察颜色阈值 |
| 7 | 多数滤波与腐蚀后的肤色掩膜 | 观察掩膜清理 |
| 8 | 未滤波 Sobel 幅值灰度 | 观察边缘强弱和纹理 |
| 9 | 未滤波 Sobel 伪彩色 | 观察幅值分布 |
| 11 | 左原始灰度、右中值灰度，中央青线 | 滤波前后对照 |
| 13 | 中值 Sobel 幅值灰度 | 与模式 8 对比去噪取舍 |

模式 2、3、4 中红框优先于边缘着色；模式 6、7 的 DEBUG_BOXES 默认值为 0，显示掩膜本身。人脸候选框只表示满足肤色和几何条件的区域，不提供身份、置信度或精确人数。

幅值、滤波与状态观察

模式 8、13 使用 min(M,255) 显示幅值，不能等同于二值边缘。模式 9 中，幅值小于 24 为黑色，24 至 63 为蓝青、64 至 127 为青、128 至 191 为紫、192 及以上为粉色。[E6]

模式 11 的左右两侧仍对应原图不同空间区域。观察去噪可先看 0、11，再比较 8、13；观察肤色候选可依次看 6、7、3。冻结同一输入有助于减少目标运动干扰，单纯切换显示模式不改变检测参数。

HUD 左上角显示 M:xx 与 LIVE 或 HOLD；HOLD 为黄色，LIVE 为白色，该文字区域优先于下方图像。K2 冻结后各算法继续运行，形状参考与候选框在后续处理完成后稳定。14 模式及 UART 选择方式见第 16 页。

人脸候选区域检测

YCbCr 三通道肤色判定

肤色支路从与边缘支路相同的 RGB565 像素开始处理。高位复制扩展后，使用整数系数计算 Y、Cb、Cr；色度分量进行有符号算术右移，加 128 偏置，再饱和至 0 至 255。[E4]

Y = (77R + 150G + 29B) >> 8

Cb = 128 + ((−43R − 85G + 128B) >>> 8)

Cr = 128 + ((128R − 107G − 21B) >>> 8)

Y 使用 16 位无符号累加；Cb、Cr 使用有符号中间量，避免负数被误解释为大正数。只有亮度和两个色度条件同时成立时才输出肤色标记。默认区间为包含端点的闭区间。

| 参数 | 默认范围 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| Y | 40 至 235 | 限制过暗及过曝区域 |
| Cb | 77 至 127 | 蓝色色度方向筛选 |
| Cr | 133 至 173 | 红色色度方向筛选 |

这些参数位于 vision_config.vh，经 parallel_video 接入；当前 UART 不提供人脸参数写入协议。调整肤色阈值需要修改配置并重新构建。模式 6 可直接观察原始肤色掩膜，便于区分颜色筛选问题与后续连通域问题。

多数滤波与腐蚀

face_morph 先统计 3×3 邻域中前景点的数量，至少 5 点为前景；再对另一组 3×3 窗口执行逻辑与，完成腐蚀。多数滤波抑制孤立噪声，腐蚀收缩边界并断开较细连接。该组合不是“先腐蚀后膨胀”的形态学开运算。

肤色转换和两级形态学处理总延迟为 3309 拍。输出恢复到完整扫描坐标，外圈两像素边界置零。模式 7 显示处理后的掩膜，默认不叠加候选框，便于与模式 6 对照。

检测含义与适用条件

肤色只是候选区域生成依据。木色物体、手臂、暖色背景可能满足相同阈值；背光、偏色或过曝也可能使人脸区域被删除。几何过滤不能替代人脸语义分类，8 个框的容量也不等同于能够稳定检测 8 张真实人脸。系统未建立身份特征、人员轨迹或人脸识别库，候选框不应用作准确人数统计结果。

网格连通域与候选框发布

占据网格与后台搜索

每个 8×8 单元统计清理后肤色像素，计数达到 24 时将单元标记为前景。720p 对应 160×90 共 14,400 个网格单元。每个单元在采集结束时写入 0 或 1，完整覆盖后才交给处理状态机，无需用大规模复位逻辑逐点清空 RAM。[E4]

图 4 网格八连通分析与帧边界发布

采集 bank 与处理 bank 分离。状态机顺序扫描前景种子，以队列执行八邻域 BFS；前景入队时立即清除网格标记，避免重复访问。同步 RAM 的请求、等待和读取分别安排状态，组件结束后计算像素级包围盒及粗估面积。

几何筛选

默认宽度为 40 至 640 像素，高度为 48 至 640 像素，面积至少 1800，填充率至少 25%，宽高比为 0.6 至 1.6。面积按“前景网格数×64”估算，不是精确肤色像素数；填充率以该估算面积除以包围盒面积。乘法比较代替运行时除法，框坐标以 8 像素网格边界量化。

最多保存 8 个满足条件的组件，按扫描遇到的顺序进入框表；当前代码没有按面积或置信度排序。完成结果先写入 pending_boxes，随后在显示帧边界发布，红框线宽为 2 像素。空帧完成结果以零数量发布，清除旧框。

帧级延迟与超时

在默认扫描时序下，完整网格采集后仍需搜索，候选框通常对应约两帧之前的图像，不能视为当前像素即时结果。720p 回归中，全前景处理为 443,411 拍，约 5.96 ms，小于一帧 1,237,500 拍的预算；该数值是该测试场景的记录，不代表全部图案的形式化最坏界。

若新帧采集结束时搜索仍忙，则不交换该次网格并置位 overrun，顶层 LED[4] 指示该状态。该机制保护处理网格并使显示继续运行，但不保证在超时情况下每帧都有新检测结果。

四 实现结果与验证

资源利用率

当前 outflow/Ti60_Demo.route.rpt 的生成时间为 2026 年 9 月 25 日 15:16:32，工具版本为 Efinity 2025.1.110.5.9，目标器件为 Ti60F225。资源数据如下：[E8]

| 资源 | 已使用 | 总容量 | 使用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| XLR | 16,172 | 60,800 | 26.60% |
| 存储块 | 186 | 256 | 72.66% |
| DSP 块 | 14 | 160 | 8.75% |
| 全局时钟缓冲 | 14 | 32 | 43.75% |

逻辑、寄存器、加法器和移位寄存资源在 XLR 口径下汇总，不能把独立 LUT、FF 百分比简单相加。当前剩余 44,628 个 XLR、70 个存储块和 146 个 DSP 块，片上存储比逻辑与 DSP 更接近容量限制。

时序分析

当前 timing.rpt 生成时间为同日 15:16:56。报告采用 C4 时序模型，包含 13 条 setup 与 13 条 hold 时钟关系，所列余量均为正。

| 检查项 | 余量 | 所属关系 |
| --- | --- | --- |
| 最差 setup | +0.302 ns | core_clk → twd_clk |
| 最差 hold | +0.026 ns | tac_clk → tac_clk |
| 像素域 setup | +3.645 ns | clk_pixel → clk_pixel |
| 像素域 hold | +0.028 ns | clk_pixel → clk_pixel |

像素时钟的约束周期为 13.441 ns，对应约 74.399 MHz。报告给出的最大可分析频率不代表当前实际运行频率；本文所有刷新率和时间换算均采用当前约束频率。现有构建保留原 PLL 和视频分辨率，未以 74.25 MHz 的代码注释替代报告值。

完成状态与结果解释

12 项 final_sim 日志证明指定测试场景通过；当前 map、route、timing 和 pgm 输出提供综合、资源、时序及位流生成证据；14:47 的 board_run 记录证明匹配历史位流下载完成。现场显示与长期运行仍需补充验收和量化测试。

仿真、时序收敛和下载完成不能相互替代。功耗、实拍候选准确率、端到端延迟和长期丢帧率应通过专门测试获得，不使用其他作品的测量值。

RTL 仿真测试结果

回归入口与覆盖范围

tools/run_parallel_tests.ps1 统一编译 RTL 并运行 12 项测试，使用 XSim 进行逻辑仿真。脚本检查进程退出码、PASS 标记及 FAIL、ERROR 等异常信息；综合、布局和位流生成仍由 Efinity 完成。[E7]

| 测试入口 | 验证内容与记录 |
| --- | --- |
| tb_parallel | RGB、同步、坐标及黑图、阶跃、矩形；768 个肤色点清理后为 656，孤立点去除 |
| tb_controls | K1 消抖、14 模式循环、串口命令及冲突仲裁、HUD、消隐与同步 |
| tb_720p | 三帧 2,764,800 个显示像素精确比对；有效内区 2,716,992 点，均匀图无伪边缘 |
| tb_face_grid_regions | 分离区域、对角连通、边界与全前景；空帧清框，小、宽、窄组件拒绝 |
| canny_threshold_ports_tb | 端口阈值与强弱边分类，日志 ALL PASS |
| hysteresis_local_tb | 局部强弱边连接和孤立弱边，日志 ALL PASS |
| rgb565_to_ycbcr_skin_tb | 100,032 项通过，err=0；肤色数值及控制信息 |
| tb_stage1_display | 65,536 像素独立参考；灰度、肤色、Sobel、边界与参数提交 |
| tb_freeze | 2,556 周期；启动、按键、读写同拍、保持、恢复和复位 |
| tb_shape | 圆与矩形；启动与清空；噪声、对角线、开放矩形拒绝 |
| tb_contest_video | 65,536 像素独立参考；高斯局部 Canny 1,148 个边缘点及新增模式 |
| tb_filters | 1,012 组高斯及中值窗口；极值、脉冲、随机数据和坐标有效信号 |

各项最终日志位于 reports/contest_20260925/final_sim。上述计数为不同测试自身的统计，不能相加后解释为真实摄像头帧量。tb_720p 的 2,716,992 点恰为三帧 1272×712 的 Canny 内区，完整显示像素数则为三帧 1280×720。

测试结论的边界

这些日志证明测试定义内的数值和控制行为。部分用例使用缩小分辨率以加快仿真，720p 用例提供全尺寸补充。帧槽测试不覆盖外部 DDR 电气质量或全部 AXI 背压情形；合成肤色和图形测试不代表真实场景的识别准确率。

更改 RTL、参数、时钟或引脚后，应重新运行对应回归和完整实现。目录中保留的其他旧测试不自动属于当前回归集合，使用前需确认其阈值、方向和平局处理预期。

波形复核与构建版本

独立波形复核

工程保存 wave_audit.json，对录制的仿真 VCD 进行独立检查：冻结通路检查 2,556 拍，视频控制检查 26,337 拍，Canny 坐标检查 13,440 次，状态为 PASS。[E7]

该视频波形使用缩小测试尺寸，记录的融合前延迟为 658 拍，不能直接替代默认 720p 的 6618 拍。SVG 波形来自仿真记录，不是板上逻辑分析仪测量。保留清楚的尺寸和延迟口径，有助于避免把不同测试结果混写为同一实测指标。

当前构建与历史下载

| 记录 | 时间 | 版本与状态 |
| --- | --- | --- |
| 冻结构建 final | 2026年9月25日 14:36 | 12 项回归与实现 PASS；当时未下载 |
| board_run | 同日 14:47 | Ti60 ID 0x10660A79，JTAG SRAM 完成，退出码 0 |
| 当前 outflow 实现 | 同日 15:16 | 新位流；资源及时序与冻结报告一致 |

历史下载对应 reports/contest_20260925/final/Ti60_Demo.bit，其 SHA256 为：

78f227940dfc785eb368d5c685917adbb78da4

abcdacce6e4be5d601a463eeb0

当前 outflow/Ti60_Demo.bit 的 SHA256 为：

edbc762ff7a76a48017a219be80fdaf859

402899cd126d2b74bf1fa026f95077

以上每组两行拼接后为完整哈希。两份位流哈希不同，因此历史 JTAG 完成记录仅适用于其匹配的冻结位流，不能直接证明当前 outflow 位流已下载。历史 board_run 中 Flash 未修改，实物画面、K1 和 K2 效果记录为待用户观察。[E9]

工程清单核对

以保留的 505 项 build_manifest.json 核对当前目录，503 项匹配，Ti60_Demo.xml 哈希不同，另 1 项为未包含的其他器件示例缓存 ip/DdrCtrl/Ti180M484_devkit/work_pt/peri_res.json。发布说明已明确该缓存不随仓库交付。[E9]

这一结果表明清单覆盖的活动 RTL 和参数文件保持匹配，但不能表述为当前目录“505 项全部一致”。再次构建时应生成新清单，并将源文件、工程 XML、工具版本、报告和位流作为同一版本保存。下载后另记录板卡 ID、位流哈希及现场观察结果。

五 构建操作与分组演示

工程打开与构建

当前主工程位于以下目录；打开其中 Ti60_Demo.xml，顶层为 example_top，目标为 Ti60F225，时序模型为 C4。

D:\gitku\Efinity-Project-main\

9.25.1_ding_Ti60F225_Canny_Face_Parallel

在工程根目录 PowerShell 中运行回归入口：

& .\tools\run_parallel_tests.ps1 -OutputDir reports\new_test\sim

脚本中的 XSim 路径为 D:/Xilinx/Vivado/2018.3/bin，跨机器复现时需与实际安装位置对应。Efinity 完整构建命令的既有环境示例如下，反引号表示 PowerShell 续行：

& 'C:\Efinity\2025.1\bin\python3.bat' `

'C:\Efinity\2025.1\scripts\efx_run.py' Ti60_Demo.xml --flow compile

完成后检查 outflow 下的 map、route、timing 和位流生成输出，确认测试没有错误、时序余量满足要求，并记录新的 bit 哈希。历史日志中的其他绝对路径属于原开发环境，不作为当前工程打开路径。

下载与运行

连接 OV5640、HDMI 显示器及匹配下载器，确认未连接复用按键引脚的并行 LCD。通过 Efinity Programmer 枚举器件，核对 Ti60 ID 0x10660A79，选择与本次验证一致的 bit 文件进行 JTAG 下载。历史使用 FT232H，接口标识保留在 board_run 记录中，实际连接仍以重新枚举结果为准。

JTAG SRAM 下载为易失配置，断电后不会自动保留该版本；已有记录未修改 Flash。冷启动验收应明确实际启动的位流，不能将旧 Flash 画面作为当前版本的证据。

分组演示与验收

| 顺序 | 操作 | 检查点 |
| --- | --- | --- |
| 基础 1 | 模式 0，移动棋盘格或数字纸 | 采集连续、图像稳定、无错位 |
| 基础 2 | 模式 5 | 左灰度、右中值 Sobel，轮廓与坐标对应 |
| 高阶 1 | UART + / -；模式 5 或 10 | 阈值变化；注明当前为串口调节 |
| 高阶 2 | K2 冻结，切换 1、10，再恢复 | 同一原图的 Canny 与红色边缘叠加 |
| 高阶 3 | 模式 12 放入圆形、矩形并移走 | CIRC 品红框、RECT 绿框及清空 |
| 扩展 1 | 模式 6、7、3 | 肤色掩膜、清理及候选框 |
| 扩展 2 | 模式 8、9、11、13 | 幅值、伪彩色及滤波对照 |

实拍视频应先展示基础与高阶项目，再展示额外扩展，并记录板卡、位流哈希、光照和相机距离。持续运行验收另记录源帧统计、显示稳定性、冻结恢复及 LED[4] 状态；显示刷新率不能代替零丢帧、无撕裂的测量证据。

六 设计特点与后续改进

设计特点

共享视频源上的多路硬件处理。 同一 DDR 原图同时进入边缘与肤色分支，原始 Sobel、中值 Sobel 和高斯 Canny 各有清楚的用途。模式切换选择已有对齐结果，便于在不改变输入链路的条件下观察算法差异。

像素与控制信息统一对齐。 以明确坐标和完整控制包管理延迟，把窗口空间前瞻、同步 RAM 延迟及输出寄存统一计入。边缘有效区缩小不会改变显示扫描范围，多种观察信号在同一坐标下叠加。

帧级操作保持显示连续。 冻结通过 DDR 读槽选择实现，写入绕过显示槽；模式、冻结提示及候选框通过帧边界发布，兼顾视频连续扫描与交互状态一致性。

中间结果可观察。 灰度、滤波、原始及清理肤色、二值边缘和幅值图均有显示入口，能够把“显示错误”和“算法判据不合适”分开定位。这些特点是本工程的实现取舍，不构成相对于所有现有系统的性能领先声明。

现有局限与改进方向

完整递归滞后连接需要保留含强边的像素级弱边连通分量。720p 两位分类图本身为 230,400 字节，即 225 KiB；以每 RAM10 为 10,240 位的理想容量估计需 180 块，还未计入队列、端口和打包损耗，超过当前 70 块的余量。后续可研究独立 DDR 算法帧区，并同步设计带宽、访问调度及结果延迟。

肤色检测应建立覆盖不同光照、肤色、姿态和背景的实拍数据集，以误检、漏检及候选框 IoU 评估参数。当前网格量化、约两帧延迟和无帧间平滑会影响移动目标的框位置；后续可分别验证更细网格、帧间关联或候选分类，避免只降低门限来追求更多框。

图形模块可增加旋转、椭圆、遮挡和多图形反例，并在实拍数据上分析四边支持与半径带判据。若扩大到多目标场景，需要先进行目标分离，不能直接把中央单框统计扩大为全画面识别。

工程验证可继续补充摄像头实际帧率、DDR 背压、端到端延迟、持续运行、功耗和冷启动测试。功耗应记录测量点、供电电压、外设范围、显示模式及仪表条件；板载按键或拨码调阈值应优先按赛题高阶挑战补齐；UART 回传可作为后续额外扩展。

总结

系统以 720p 采集显示和边缘检测为主线，将中值滤波、缓存、Canny、彩色叠加及图形判别纳入赛题高阶功能；肤色候选检测及辅助显示作为额外扩展单独展示。已有模块化 RTL、统一回归和实现报告可支持继续开发；将实拍标定、板级验收与版本记录补齐后，才能进一步评价真实场景的检测质量和长期运行表现。

附录一 参数与接口速查

主要编译期参数

除高斯与 HUD 由顶层显式启用外，主要图像默认值集中于 src/parallel/vision_config.vh。修改后需重新仿真并构建。

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DEFAULT_MODE | 3 | 黑底白边加红色候选框 |
| CANNY_LOW / HIGH | 40 / 80 | 低、高阈值 |
| SKIN_Y_MIN / MAX | 40 / 235 | 亮度闭区间 |
| SKIN_CB_MIN / MAX | 77 / 127 | Cb 闭区间 |
| SKIN_CR_MIN / MAX | 133 / 173 | Cr 闭区间 |
| FACE_MAX_FACES | 8 | 框表容量 |
| FACE_CELL_SHIFT / MIN | 3 / 24 | 8×8 网格与占据门限 |
| FACE_MIN_W / MIN_H | 40 / 48 | 最小宽、高 |
| FACE_MAX_W / MAX_H | 640 / 640 | 最大宽、高 |
| FACE_MIN_AREA | 1800 | 网格估算面积门限 |
| FACE_MIN_FILL_PERCENT | 25 | 估算填充率百分数 |
| FACE_MIN_RATIO_X10 / MAX | 6 / 16 | 宽高比乘 10 后的界限 |
| COMPARE_CANNY / DEBUG_BOXES | 0 / 0 | 默认对照 Sobel、掩膜不画框 |

表中省略配置宏的 VISION_ 前缀；形状 BAND=6、MIN_SIZE=32、MIN_EDGES=80 定义于 edge_shape_roi 模块参数。

关键接口约定

| 信号组 | 位宽 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| rgb_i / rgb_o | 24 位 | RGB888；内部重新提取 RGB565 处理 |
| x / y | 11 / 10 位 | 原图坐标，不是窗口内部编号 |
| de / vs / hs | 各 1 位 | 显示有效和行场同步 |
| mode_i | 4 位 | 有效模式 0 至 13 |
| low_i / high_i | 各 12 位 | 边缘幅值阈值 |
| 单候选框 | 42 位 | {ymax[9:0],ymin[9:0],xmax[10:0],xmin[10:0]} |
| boxes / face_count | 336 / 4 位 | 默认最多 8 框及有效数量 |
| overrun | 1 位 | 搜索未结束又遇完整采集帧时锁存 |

附录二 工程索引与参考资料

主要工程文件

example_top.v 连接采集、DDR、算法及 HDMI；src/parallel 组织并行处理、显示和交互；src/vision 保存基础算子；src/face 提供肤色转换；src/axi 管理帧缓存；ip 保存生成 IP；tb 和 tools 提供测试及辅助脚本。具体活动文件由工程 XML 及顶层例化共同确定。

工程证据索引

下列路径均相对于主工程根目录，正文以 E 编号引用。

[E1] example_top.v；Ti60_Demo.xml；Ti60_Demo.peri.xml；src/lcd_para.v。

[E2] src/parallel/parallel_video.v、canny_stream.v、video_delay.v、vision_config.vh；src/vision/rgb565_to_gray.v、line_buffer_3x3.v、median3x3.v、gaussian3x3.v、sobel3x3.v、nms3x3.v、canny_threshold.v、hysteresis_local.v。

[E3] src/axi/axi4_ctrl.v；src/axi/frame_buffer_select.v。

[E4] src/face/rgb565_to_ycbcr_skin.v；src/parallel/face_morph.v、face_grid_regions.v。

[E5] src/parallel/edge_shape_roi.v；tb/parallel/tb_shape.v。

[E6] src/parallel/parallel_overlay.v、vision_hud.v、uart_params.v、button_press.v。

[E7] tools/run_parallel_tests.ps1；reports/contest_20260925/final_sim/；同级 new_sim_01/wave_audit.json。

[E8] outflow/Ti60_Demo.route.rpt、Ti60_Demo.timing.rpt、Ti60_Demo.pgm.out；2026年9月25日15:16构建报告。

[E9] reports/contest_20260925/final/build_manifest.json、verification.json；reports/board_run_20260925_144706/verification.json；REPOSITORY_RELEASE.md；当前及冻结位流哈希。

参考技术文档与赛题依据

[R1] 《2025嵌入式FPGA创新设计赛安路科技杯+全国一等奖作品初赛报告》，“多模态智能四探针半导体测试仪”。参考作品概述、系统组成、完成情况和总结的章节组织。

[R2] 《AF1游戏机技术文档》，“AF1可穿戴游戏机”。参考模块功能说明、接口表格和显示交互的呈现方式。

[R3] 《最终版本农作物》，“农作物多源智能感知与实时诊断系统”。参考需求、总体架构、时钟接口和详细实现的叙述层次。

[R4] 《低功耗人脸检测报告》，“低功耗人脸检测系统”。参考肤色与形态学处理的技术说明组织；本工程使用 OV5640、网格 BFS 和 8 框配置，算法及性能数据以 E 系列工程证据为准。

[R5] 《易灵思 FPGA 创新设计赛道选题指南》，全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026。第 12 至 13 页：赛题四任务与基础要求；第 14 至 15 页：六项高阶挑战；第 15 至 17 页：关键模块及技术提示。本文以此划分赛题功能与额外扩展。