基于Ti60 FPGA的实时图像边缘检测系统

易灵思赛题四  第二版技术文档

摘要

本作品面向2026年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛FPGA创新设计赛道易灵思赛题四，基于VF-Ti60F225开发板构建实时图像边缘检测系统。系统通过OV5640的DVP接口采集RGB565图像，利用片外DDR3分离采集与显示节拍，在FPGA内以行缓存和逐像素流水线完成灰度转换、中值滤波、Sobel梯度及Canny处理，并经HDMI输出720p图像。

设计重点包括双行窗口与像素控制信号对齐、Canny多级流水线、帧槽所有权与抓拍提交，以及参数在帧边界统一生效。系统提供原图、Canny、彩色边缘、四帧对比等八个主菜单模式，并以人脸轮廓候选、个性化手势和多屏状态显示扩展交互能力。RISC-V软核负责菜单与电子纸服务，视频算法和扫描输出由RTL独立运行。自研扩展板集中引出电子纸、SPI模块和通用外设接口。

当前版本所附构建报告记录XLR使用47600个、存储块212个、DSP块35个，最小建立与保持时间余量分别为+0.302 ns和+0.026 ns；28项保留回归及2项ROI回归通过。本文以当前源码、CAD文件及2026年10月13日报告为技术依据，区分设计配置、仿真结果与实物测量。当前Sobel阈值固定为40，按键调节作用于Canny双阈值；本版本尚无实板验收记录，相关效果照片及实测性能留待补充。

目录

摘要	1

第一部分  作品概述	3

1.1 功能与特性	3

1.2 应用领域	3

1.3 主要技术特点	3

1.4 主要性能指标	4

1.5 主要创新点	4

1.6 设计流程	4

第二部分  系统组成及功能说明	5

2.1 整体介绍	5

2.2 硬件系统介绍	6

2.3 软件系统介绍	19

第三部分 完成情况及性能参数	22

3.1 整体介绍	22

3.2 工程成果	23

3.3 特性成果	24

第四部分  总结	30

4.1 可扩展之处	30

4.2 心得体会	30

第五部分  参考文献	31

第一部分  作品概述

1.1 功能与特性

系统围绕同一视频源建立采集、存储、处理和显示链路。主菜单依次提供原图、Canny、Sobel红色边缘、Sobel赛博效果、四帧对比、Canny阈值调节、人脸轮廓候选统计和手势识别八种模式。图像有效区域配置为1280×720，HDMI承担主图像输出，LVDS屏显示菜单与状态，电子纸用于开机静态图。冻结、画中画和四帧抓拍支持同场景观察；处理结果与源帧编号、阈值及参数版本关联，便于比较不同设置。串口保留灰度与中值后Sobel对照、形状识别等维护入口，这些入口不增加主菜单模式数量。

1.2 应用领域

作品适用于FPGA图像处理教学、边缘算法原型验证及现场交互演示。对黑白棋盘格、字符和几何图形，可观察灰度、滤波和梯度阈值对边缘的影响；对一般场景，可通过彩色叠加和多帧对比检查轮廓保留及背景噪声。手势录入和多屏状态用于辅助操作及解释内部状态。工业轮廓检测等方向可作为后续应用，但需要针对目标、光照、距离和误检代价建立专门测试集。当前资料不支持量产检测、身份识别或安全监测等实际应用结论。

1.3 主要技术特点

图像算法采用定点运算和行流式结构，以双行缓存构造3×3邻域，减少逐级整帧中间存储。Sobel使用绝对值之和近似梯度幅值；Canny分支加入高斯、方向量化、非极大值抑制和局部滞后连接。DDR帧槽承担采集、显示、冻结和抓拍之间的协调，临时抓拍完成后才更新可见结果。模式、阈值及多屏状态按帧组织提交，减少图像与文字状态混用。RISC-V与视频RTL分工运行，并通过缓存缩减和共享字库降低片上存储需求。

1.4 主要性能指标

表1-1 主要配置与已有实现结果

| 项目 | 当前值与口径 |
| --- | --- |
| 平台与图像 | Ti60F225；1280×720有效区，RGB565设计配置 |
| 像素域 | 约74.4 MHz，来自当前时序报告 |
| XLR／RAM／DSP | 47600/60800；212/256；35/160 |
| 建立／保持余量 | +0.302 ns／+0.026 ns，2026-10-13报告 |
| 实测性能 | 帧率、延迟、功耗与识别率待测 |

1.5 主要创新点

一是将抓拍图像与源帧、算法和参数版本绑定，并通过临时槽完成后发布，保证比较对象可追溯。二是将视频处理、帧边界控制与多屏状态组织为独立协作通路。三是在保留功能回归的条件下，缩减CPU缓存并合并双屏字库，形成可核查的资源取舍。四是以个人轮廓模板和源帧去重构成轻量手势交互扩展。

1.6 设计流程

设计按显示通路、摄像头直通、灰度与Sobel、中值和Canny、DDR交互、软核多屏及扩展板的次序分层推进。每阶段先核对接口与时序，再检查仿真和实现报告；集成后检查模式切换、跨时钟状态与帧数据一致性。当前已形成源码和工具验证记录，实物显示、量化测量及演示视频仍需补齐。图1-1给出设计与验证之间的对应关系。

此处粘贴 图1-1 系统设计与分层验证流程 类型：需要绘制的设计图 截图要点：标出设计步骤及各阶段验证，实板验收保持待补状态。 详细要求见配套图片补充清单

图1-1 系统设计与分层验证流程

第二部分  系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统分成图像数据通路、交互控制通路和状态显示通路。数据通路从摄像头的像素时钟域接收图像，经异步缓存和DDR写入组织转入帧存；显示侧按自身扫描节拍读取原图，送入流式处理与叠加模块，最终编码为HDMI信号。DDR不仅容纳像素数据，还为采集帧和显示帧提供独立进度，使两个接口不必逐拍同相。实际端到端时延包括帧等待、DDR调度和算法流水，不能只用算法寄存器级数代表。

交互控制通路接收按键与维护串口，生成模式、阈值、抓拍、冻结和手势向导事件。状态显示通路将与图像相关的状态快照送往HDMI叠加及软核菜单；RISC-V执行固件，通过APB寄存器更新LVDS菜单并服务电子纸控制器。这样，处理器轮询和电子纸等待不会直接决定HDMI逐像素运算是否推进。图2-1应同时绘出像素流方向与控制状态方向，避免把DDR、CPU和显示器串成一条由软件逐像素搬运的链路。

此处粘贴 图2-1 系统总体架构与软硬件职责 类型：需要绘制的设计图 截图要点：区分像素流、控制流及软核职责，标明预留接口。 详细要求见配套图片补充清单

图2-1 系统总体架构与软硬件职责

八种主菜单模式共享上述主链路，主要改变算法选择、显示布局和控制上下文。维护分支用于观察灰度与中值后Sobel以及实验性几何分类，不应把后端编码数量当成对外模式数量。后续章节先说明外围和硬件基础，再说明数据处理及控制机制，最后给出固件和资源优化。这样可以把同一问题中的数据、控制和验证联系起来，而不重复八次系统介绍。

2.2 硬件系统介绍

硬件系统由Ti60F225开发板、OV5640摄像头、视频与菜单显示设备、电子纸模块及自研扩展板组成。主开发板承担采集、DDR存取和视频输出，扩展板将外设信号、电源与连接器集中组织，使视频主通路和外部交互通路形成清晰的连接边界。本节以当前工程和扩展板CAD文件为依据，说明电路结构与接口用途。

2.2.1 硬件整体介绍

摄像头经DVP接口提供图像，FPGA将RGB565原图写入片外DDR3，再按显示扫描节奏读出并进入算法流水线；HDMI承担图像显示，LVDS承担菜单显示。电子纸由RISC-V固件通过SPI控制，用于显示400×300静态开机图。三类显示设备的职责不同：HDMI展示逐像素处理结果，LVDS呈现运行状态与操作提示，电子纸完成低频静态信息呈现。

如图2-2所示，扩展板通过J1的40针IDC接口接入开发板侧User_3V3_IO及电源。该接口的名称指向开发板已经引出的3.3V外设侧，不能直接等同于FPGA裸芯片的I/O电压；当前工程中的外接按钮输入仍按1.8V LVCMOS约束，经开发板原有电平转换链路连接。绘制连接图时应分别标出开发板、扩展板和外设，避免把缓冲器误画成电平转换器。

此处粘贴 图2-2 主开发板与外围设备连接关系 类型：设计图 截图要点：标明主板、摄像头、DDR及各显示设备的实际连接。 详细要求见配套图片补充清单

图2-2 主开发板与外围设备连接关系

2.2.2 机械与安装设计

扩展板的机械设计目前落实到PCB板框、连接器位置和四个M3安装孔，未提供独立外壳、摄像头支架或整机散热结构。因此，本稿以载板安装与线缆组织说明机械关系，不给出未经材料支持的整机尺寸和外壳成果。安装孔、连接器朝向及线束空间应在三维CAD预览中核对，装配后的照片再作为实物成果补入第三部分。

实际装配应让IDC排线、电子纸排线和电源线保留弯折余量，避免连接器承受持续侧向拉力。主板与扩展板使用绝缘支柱支撑，安装高度需结合连接器和线缆实物确定；摄像头视场、显示设备位置与按钮可达性也须在整机连接后检查。上述内容属于安装安排，当前CAD不构成配套线材、连接器对插或机械干涉已经通过验证的证明。

2.2.3 电路各模块介绍

2.2.3.1 主板接入与GPIO扩展

扩展板原理图分为P1、P2两页。P1集中呈现IDC接入、三片缓冲器、两组电子纸接口、外接Flash模块接口及电源和按钮引出，如图2-3所示；P2单独组织J4的26针通用扩展，如图2-4所示。将通用GPIO集中到独立接口，便于后续外设连接，同时保留现有专用接口的信号命名。

表2-1 扩展板主要接口及当前用途

| 位号 | 接口结构 | 用途与当前状态 |
| --- | --- | --- |
| J1 | 40针IDC | 开发板外设侧GPIO、电源与公共地接入 |
| J4 | 26针双排接口 | 选定GPIO及GND引出，作为通用扩展 |
| CN2 | GH1.25，8针 | 电子纸接口；当前固件使用一块电子纸 |
| CN3 | GH1.25，9针 | 带PWR控制的第二电子纸接口，硬件预留 |
| J3 | 2.0mm，6针 | 外接SPI Flash模块接口，当前未实现图片读取 |
| J6/J7/J8/J9 | 四组三针接口 | 分别引出IO28、IO29、IO34、IO35 |
| P1/P2 | 两组四针接口 | 分别引出3.3V/GND与5V/GND |

此处粘贴 图2-3 扩展板P1整体原理图 类型：原理图截图 截图要点：截取P1完整原理图，标出主板、缓冲器与外设接口。 详细要求见配套图片补充清单

图2-3 扩展板P1整体原理图

J4的第26脚连接公共地，其余引脚引出选定的用户信号，没有在该接口中设置独立电源脚。外接模块需要供电时，应从相应电源接口取电并保持共地，同时检查其占用信号与电子纸等专用通道是否重叠。接口复用关系应在连接表中记录，不能把同一条GPIO的多个引出位置理解为相互独立的控制资源。

此处粘贴 图2-4 P2页26针通用GPIO引出接口 类型：原理图截图 截图要点：截取P2的J4接口，保留GPIO名称、引脚号及GND。 详细要求见配套图片补充清单

图2-4 P2页26针通用GPIO引出接口

2.2.3.2 电子纸与SPI外设接口

CN2将供电与六路电子纸控制信号集中在8针连接器上；CN3采用9针连接器，在相同控制信号之外增加PWR。两组接口均将DIN、CLK、CS、DC、RST作为主控输出，将BUSY作为外设返回信号，发送与返回方向分别经过缓冲通道。控制方向的区分保证电路说明与固件读写职责一致，不能把所有引脚一概描述为FPGA输出。

表2-2 电子纸及外接Flash接口信号定义

| 接口 | 连接器信号顺序 | 对应开发板GPIO |
| --- | --- | --- |
| CN2，1～8脚 | 3V3、GND、DIN、CLK、CS、DC、RST、BUSY | DIN=IO14；CLK=IO2；CS=IO4；DC=IO6；RST=IO16；BUSY=IO10 |
| CN3，1～9脚 | 3V3、GND、DIN、CLK、CS、DC、RST、BUSY、PWR | DIN=IO8；CLK=IO9；CS=IO11；DC=IO12；RST=IO13；BUSY=IO17；PWR=IO15 |
| J3，1～6脚 | 3V3、CS、MISO、GND、CLK、MOSI | CS=IO24；MISO=IO21；CLK=IO23；MOSI=IO20 |

J3提供外接SPI Flash模块的供电和四线信号，当前扩展板本体没有Flash存储芯片。接口存在只说明电路具备连接位置，不代表固件已经完成器件识别、读图或掉电保存。当前电子纸图像来自既有固件资源，四帧抓拍位于DDR易失存储中，二者均不能归入外接Flash接口的已完成功能。

2.2.3.3 缓冲器、串联电阻与使能跳线

U1、U2、U3均为SN74LVC244APWR，使用3.3V供电，组成定向三态缓冲通路。U1主要承接电子纸和Flash的发送信号，U2承接BUSY、MISO等返回信号，U3扩展第二电子纸的控制输出。相关路径串入标称20Ω电阻，电路同时配置偏置与去耦元件；这些设计意图服务于接口组织与信号缓冲，其实际波形改善幅度仍需通过测量确认。

三片器件的低有效使能端共用BUF_nOE，如图2-5所示。当前电路中R2将BUF_nOE下拉至GND，CN1另一端接3V3：不插跳线时缓冲器默认使能，插入跳线后使能端被拉高，输出进入高阻状态。该跳线控制的是信号缓冲输出，并不切断外设供电；电子纸也可能保留此前图像，因此不能用“插帽后屏幕必然变黑”描述其效果。

缓冲器的输入端和输出端在原理图中按器件方向分别布置：主控发送路径由用户信号进入输入端，再经输出端和串联电阻到外设；外设返回路径则反向组织。未使用的缓冲输入接地，未使用输出保留空置。绘制局部电路图时应保留这些连接和芯片电源端，使读者可以沿信号方向核对完整链路，而不只看到连接器之间的概括箭头。

此处粘贴 图2-5 信号缓冲通路与BUF_nOE使能跳线 类型：原理图截图 截图要点：放大缓冲通路与CN1/R2，标明默认使能、插帽关闭。 详细要求见配套图片补充清单

图2-5 信号缓冲通路与BUF_nOE使能跳线

2.2.3.4 按钮接口与电源分配

J6、J7、J8、J9的三针顺序均为3V3、信号、GND，对应IO28、IO29、IO34、IO35。当前系统使用IO28和IO29参与模式、冻结及上下文交互，IO34和IO35保留外设接入位置；不能仅凭连接器已引出就写成编码器功能已经接通。接口接线还需结合外设输出类型确认有效电平，避免将供电脚和信号脚混接。

P1按3V3、GND、3V3、GND引出电源，P2按5V、GND、5V、GND引出电源，便于分别连接所需电压的外围模块。缓冲芯片附近配置100nF去耦，接口供电区域另有100nF与10µF组合；LED与限流电阻提供电源状态提示。供电引出并不代表任意外设负载均已验收，整机电流、压降及上电过程仍需在实际连接工况下测量。

2.2.3.5 PCB实现与安装信息

PCB1包含顶层与底层布线、铺铜、器件丝印及安装孔数据，能够支撑第二版中电路成果与结构布局的说明。图2-6用于展示连接器分区与正反面走线，图2-7用于展示连接器方向和四个M3安装孔。截图应保留器件位号和信号丝印，使原理图中的接口可以在PCB上逐一定位；三维预览应在图题中明确标注CAD性质。

当前可确认的完成阶段是原理图与PCB设计资料已具备；本次没有在原生EDA软件中重新执行电气检查或设计规则检查，也没有加工、焊接及板上联调记录。后续完成实物装配后，应核对IDC首脚、电子纸排线方向、外设供电及跳线状态，并以通电照片、功能画面和测量记录补齐硬件验收证据。

此处粘贴 图2-6 扩展板PCB正反面布局与布线 类型：PCB截图 截图要点：组合PCB顶层与底层，保留接口位号和板框。 详细要求见配套图片补充清单

图2-6 扩展板PCB正反面布局与布线

此处粘贴 图2-7 扩展板三维CAD预览与安装孔位置 类型：设计图 截图要点：显示安装孔与接口朝向，并注明CAD预览。 详细要求见配套图片补充清单

图2-7 扩展板三维CAD预览与安装孔位置

2.2.4 采集、DDR与流式数据组织

视频系统以采集、存储、读取和处理四个环节组织数据。OV5640通过DVP接口输出像素字节与行帧同步，采集侧按照有效信号接收数据，再借助跨时钟FIFO送入DDR写通道。显示侧从已完成的图像帧读取RGB565像素，在独立的像素时钟域形成连续光栅，随后进入视觉处理和HDMI输出。帧存储负责衔接不同速率，算法内部则采用逐像素流水处理，两者承担不同的时序任务。

图2-8给出主数据通路及其时钟边界。摄像头时钟决定输入采样时刻，DDR用户接口承担突发访问，像素域按显示时序提出读取请求，LVDS菜单又运行在独立显示域。当前时序报告中的系统时钟约为96 MHz、像素时钟约为74.4 MHz，菜单侧约为48 MHz。跨域数据必须通过FIFO或握手传送，不能仅因信号来自同一开发板便直接采样。

此处粘贴 图2-8 视频数据流与时钟域组织 类型：设计图 截图要点：标明数据位宽、FIFO、DDR及主要时钟域。 详细要求见配套图片补充清单

图2-8 视频数据流与时钟域组织

原始视频使用多个独立帧槽，使写入端可以选择显示端未占用的区域。完整写帧结束后，控制器才将其作为新的可读帧；显示端在帧切换时选择已经完成的数据，避免读到仍在更新的同一存储区。辅助画中画读取还会保护其使用的原图帧槽，写槽选择必须同时避开主显示槽和受保护槽。由此把共享DDR上的地址冲突转化为明确的槽位所有权管理。

DDR接口同时服务摄像头主通道、抓拍写入和辅助读取。仲裁逻辑按事务选择访问者，接收请求后持续保留该事务的地址、长度和所有者，直到数据及响应阶段结束。写端不会把最后一个数据拍等同于成功存储，而是检查写响应；读端按返回数据的归属送往对应FIFO。接口背压期间保持事务内容，防止请求暂停造成地址跳变或不同客户端的数据串接。

帧槽管理还维护源帧编号，将一次真实摄像头观测与反复显示同一图像区分。编号伴随图像送入候选计数、手势确认和抓拍元数据，冻结或重复读取不会凭空增加新的观测次数。当前DDR由Efinity生成的官方软控制器IP提供，具体标识为efx_ddr3_soft_controller，不能在赛题对应表中写成DDR硬核。该结构包含整帧存储及窗口等待，因此文档不使用字面意义的零延迟表述。

数据组织还区分有效像素与消隐时钟。摄像头采集仅在有效行段写入，显示光栅则必须持续运行；FIFO用于吸收短时速率差，并不能无限补偿平均带宽不足。处理通路因此保留源帧状态、数据缓冲和错误计数，只有图像来源及处理状态合格时才允许发布抓拍。报告中的接口并发回归证明了控制逻辑在设定场景下的行为，不能代替真实DDR校准、长时间摄像头输入和显示器兼容性验收。

2.2.5 灰度、中值与Sobel处理

灰度化是各条边缘分支的共同入口。RGB565先通过高位复制扩展为八位颜色分量，再按Y=(77R+150G+29B)>>8计算亮度。三个系数之和为256，移位取位即可得到八位结果；常系数乘法展开为移位和加减运算，避免除法与开方。像素值、有效标志和坐标在同一级寄存，后续窗口模块可直接判断本拍数据属于哪一行、哪一列。

三乘三卷积需要同时得到当前行、上一行和上两行。行缓存以两组深度等于图像宽度的存储体保存历史行，当前行使用同步读延迟补偿后的输入流；三条流各接三个横向抽头，构成九点邻域。窗口只在本帧已经累积足够行数、且横向样本齐全时有效，行首重新建立移位状态，避免上一行末尾像素进入下一行窗口。

图2-9同时展示双行窗口和两条Sobel支路。中值滤波将邻域变成单个输出像素，因此它后面必须重新建立一个三乘三窗口，才能在滤波图像上计算梯度；不能直接把原灰度窗口误作中值之后的邻域。每一级都同步传递中心坐标，供最终显示检查处理结果与原始图像的位置对应。

此处粘贴 图2-9 双行窗口、中值预处理与Sobel分支 类型：设计图 截图要点：区分中值后Sobel、直接Sobel与高斯Canny分支。 详细要求见配套图片补充清单

图2-9 双行窗口、中值预处理与Sobel分支

中值模块采用比较选择网络处理九个八位样本。先对三个纵列分别取得最小值、中间值和最大值，再从列最小值的最大者、列中值的中值和列最大值的最小者中取中值。该结构以固定的比较关系实现并行选择，不需要让控制器逐项循环排序，适合每个有效时钟接收一个邻域。中值主要针对孤立脉冲噪声，实际改善程度仍需通过受控噪声图像与实拍对比评价。

Sobel模块按标准卷积核计算水平与垂直梯度，以拼接实现乘二，并使用足够位宽保存有符号差值。幅值采用|Gx|+|Gy|，保留零至2040的范围，既可供二值判断，也可供Canny方向抑制使用。当前中值后Sobel输出用于维护入口的灰度对照和形状识别；主菜单的红边叠加与赛博着色使用直接作用于灰度窗口的raw Sobel，两条路径不能在说明中混为一条。

当前二值Sobel与红边判断都采用固定阈值40。八模式界面的LOW、HIGH寄存器控制Canny分类，按键和串口尚未把这些值接入Sobel比较器。因此本版可说明Sobel计算、双行窗口和中值前置支路已经接通，但不能把实时调整Sobel阈值列为已完成功能。灰度与中值后Sobel对照通过维护串口命令进入，尚未成为独立的主菜单项。

显示分支对同一梯度可以采用不同表达。红边模式把超过阈值的位置替换为红色，其余保留原图，便于观察边缘与物体位置的对应；赛博模式按幅值区间着色，突出强弱结构。两种表达共享原始Sobel观测，但并非两套新的检测算法。中值后的对照支路适合说明去噪机制，原始梯度支路保留细节，实拍比较时应固定场景和采集条件，避免把照明变化误认为滤波收益。

2.2.6 Canny流水线与光栅对齐

当前顶层将CANNY_GAUSSIAN设置为一，实际Canny路径从灰度窗口进入三乘三高斯滤波，再经过梯度、方向、非极大值抑制、双阈值和滞后连接。中值后Sobel保留为另一条并行支路，并不串在本版高斯Canny之前。说明实际路径时应依据顶层实例参数，不能采用模块声明中的默认参数或早期文件头所描述的旧配置。

高斯平滑通过邻域加权减少局部高频扰动，随后的Sobel保留梯度幅值和方向。方向判断使用绝对梯度之间的倍数比较，将方向量化为水平、垂直及两条对角方向，避免三角函数运算。非极大值抑制按量化方向比较中心幅值与两侧邻点，保留局部峰值，使边缘响应从较宽梯度带收敛为较细的轮廓。方向量化和幅值近似均属于为硬件实现作出的明确取舍。

双阈值把抑制后的像素分成强边、弱边和非边，运行时参数在帧边界锁存，使同一帧使用一致的分类条件。滞后模块再对分类结果建立三乘三窗口：中心强边直接保留，中心弱边只有在八邻域存在直接强边时保留。这是局部单遍连接，不包含经典算法中沿任意长度弱边链反复传播的过程，连续弱边远端可能被舍弃。该差异需要在算法描述和测试结论中同时保留。

图2-10说明算法有效区域与显示光栅的关系。连续窗口运算需要等待上下文，图像边缘也缺少完整邻域，因此算法输出有效信号并不覆盖整个显示区。系统单独延迟原始RGB及行场同步，再恢复对应光栅坐标；只有处理坐标、有效标志与该位置一致时，才把边缘结果叠加到原图。

此处粘贴 图2-10 Canny分级处理及完整光栅对齐 类型：设计图 截图要点：标明各算法级及像素、光栅控制信号的对齐关系。 详细要求见配套图片补充清单

图2-10 Canny分级处理及完整光栅对齐

上述分离使HDMI始终保持完整的有效区和稳定的同步节奏。缺少卷积结果的边界位置仍属于正常显示光栅，不能以Canny裁边后的有效标志替代HDMI数据使能，否则会改变行宽并造成后续像素错位。彩色叠加、灰度对照、HUD和抓拍结果均建立在同一坐标基准上，处理深度变化时也必须同步复核原图延迟及各支路对齐，而不能只检查边缘图是否出现。

阈值演示应区分算法现象和性能指标。改变低阈值主要影响弱响应是否进入候选，改变高阈值则影响强边种子的数量；本版局部连接规则还会使两者产生关联。演示需保存同一场景的不同参数画面，并记录阈值版本，不能以边缘数量增减直接证明检测准确率提高。对于断边、纹理过密和亮度突变，应同时检查平滑、方向量化及局部连接条件。

2.2.7 冻结、画中画、四帧比较与交互提交

冻结作用于帧选择，不关闭整个视频时钟。读端保持已经提交的图像，摄像头仍可向其他空闲帧槽写入；恢复时再选择最新的完整帧。模式切换和显示参数也在光栅边界生效，避免一帧上半部分使用旧模式、下半部分使用新模式。手势识别在冻结期间停止推进，计数保留已有显示结果，使静态画面不会被当作连续的新证据。

画中画通过辅助DDR读取获得彩色原图，缩小后放置于主画面局部区域。辅助读取保护所用原图帧槽，主读、辅助读和采集写共用存储接口但具有独立缓冲。若辅助数据未及时到达，合成器记录欠读并使当前辅助画面失效，不把错位数据继续解释为下一位置的像素。模式变化后先完成已接收返回数据的排空，再重新建立读取序列。

四帧比较对处理结果按横纵二倍抽样，生成四个半分辨率画面，并排组成完整显示区。一次抓拍先绑定算法、阈值、参数版本和源帧编号，锁定输入后等待处理状态稳定，再写入临时槽。图2-11展示其提交过程：新图完整写入并收到成功响应后，才允许把该临时槽加入显示目录。

此处粘贴 图2-11 DDR帧槽保护、四帧抓拍与原子提交 类型：设计图 截图要点：区分原图槽、四个可见槽和临时槽，标出响应后提交。 详细要求见配套图片补充清单

图2-11 DDR帧槽保护、四帧抓拍与原子提交

第五个槽的作用是在替换期间保留原有四格画面。显示目录记录逻辑格子到物理槽的映射，替换只交换目录与空闲槽，不边写边覆盖正在显示的格子。清空、切换模式、FIFO溢出、源帧改变或写入错误会取消本次发布，避免把半帧图像标记为有效。每格同时保存拍摄条件，读者可以判断差异来自算法、阈值还是采样时刻。四次独立抓拍不应被描述成同一时刻的四路同步处理。

交互控制先把异步按键同步到像素域，再进行稳定时间消抖、短按释放识别和长按判定。按下时绑定当前模式，按住期间若模式已经变化则取消原动作，避免一次按键在两个上下文分别执行。阈值界面支持LOW、HIGH和联动选择以及不同调节步长，并限制低阈值小于高阈值；这些操作实际作用于Canny，不替代赛题要求的Sobel阈值调节。

图2-12说明参数和状态的提交边界。图像侧参数先写入待生效寄存器，在帧起点统一更新活动值并记录版本；跨到LVDS域的宽状态则采用保持载荷的翻转握手，而不是对数百位总线逐位同步。发送端保持数据，直到接收端确认本次传输，确保模式、阈值、识别结果和抓拍目录来自同一份快照。

此处粘贴 图2-12 参数生效、宽状态跨域与菜单帧提交 类型：设计图 截图要点：画出请求应答、整包状态采样及帧边界生效。 详细要求见配套图片补充清单

图2-12 参数生效、宽状态跨域与菜单帧提交

RISC-V取得状态快照后，通过APB写入菜单影子寄存器，再发起整体提交；显示器在自身帧起点切换活动状态。这样CPU更新多个字的先后顺序不会直接出现在正在扫描的菜单上。HDMI和LVDS还共用一份字形数据，但由双端口存储器分别在各自时钟下同步读取，减少重复字库占用，同时保持两路显示互不依赖的像素节奏。

这种分层提交把人机操作与像素时序解耦：按键事件可以发生在一行中间，CPU也可以分多次访问寄存器，但处理参数、抓拍目录和菜单画面各自在规定边界整体生效。故障计数用于定位数据在哪个环节失去有效性，例如辅助欠读与存储响应错误具有不同含义。它们提供调试线索，不应在缺少采样时间和统计方法时被直接换算为丢帧率或系统可靠性指标。

2.2.8 候选统计、手势与形状识别扩展

人脸候选统计沿肤色分割与形态学清理建立粗网格，把每个八乘八像素单元内的肤色占用量压缩为一位前景标志，再在网格上进行八连通区域搜索。双存储分区将采集与搜索隔开，队列采用入队即清除标记，避免同一单元被重复加入。候选按宽高、面积、填充率和比例筛选，最多输出八个，并用饱和标志提示超过显示容量。它统计符合外观条件的区域，不能等同于真实人数或身份识别。

候选结果在帧边界发布，并结合源帧编号完成多次一致观测确认。重复播放同一帧不会增加确认次数；摄像头健康条件失效时，结果转为未知，而不是继续把上一结果当作新的零人数。该处理把图像分类结果与观测是否有效分开，既抑制瞬时变化，也保留冻结时的显示连续性。肤色相近背景及多人区域粘连仍会影响计数，需通过不同背景和光照条件的实拍检验。

手势处理采用用户引导录入与轮廓匹配。先在固定三十二乘三十二掌心区域累计颜色，检查采样数量和亮度、色度范围，再建立个人肤色窗口。分割后经过七乘七圆盘多数滤波和闭运算，减少孤立点并连接手部区域；连通域从扩大后的操作框中选择候选，允许手腕从底边伸出，同时限制指尖及左右侧裁切。图2-13给出从采样到交互反馈的完整链条。

此处粘贴 图2-13 肤色标定、轮廓模板与多帧手势确认 类型：设计图 截图要点：标明ROI、掌心标定、模板录入和多帧确认。 详细要求见配套图片补充清单

图2-13 肤色标定、轮廓模板与多帧手势确认

候选轮廓归一化为十六乘十六位图，录入时以连续稳定样本进行逐位多数合并。匹配时给上半部手指区域更高权重，允许中心及上下左右一格偏移，并加入宽高比差异惩罚。最优距离过大、两类过于接近或样本外形不合理时返回未知，避免强行归类。点赞和单手比心还经过多帧投票；样本保存在运行状态中，复位或重新配置后需重新录入。

招手把张掌成立与横向运动分开判断。张掌可由模板或分离手指等轮廓证据支持，多帧确认后再检查候选框中心和手指区域重心的往返变化，以兼容整手平移与摆腕。静止手掌、轻微抖动、单向漂移及其他手型不应触发招手；目标丢失、故障或退出交互会清除运动过程。右侧十六乘十六预览展示分类输入，八乘八图案表示已确认反馈，两者不能互作识别成功的证明。

形状扩展从中值后Sobel二值图提取中央区域的包围盒，再利用相邻帧位置稳定性、边界带支持率、近圆径向支持率及四象限覆盖区分矩形和圆形。该方法面向简单背景中的单个静止目标，首帧建立参考，不是任意场景的多目标识别。当前通过维护串口进入，输出用不同颜色框表达类别，尚无动态类别文字和专项实板结果；本版按实验分支说明，不把人脸候选或手势识别替代这一赛题条款。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统的软件运行于FPGA内部Sapphire RISC-V软核，当前CPU域约48 MHz。固件承担菜单状态镜像和电子纸启动服务，摄像头接口、DDR调度、像素算法及视频扫描由硬件模块执行。开发调试使用Efinity与固件工具链，不依赖PC端实时处理图像，也没有已部署的云端算法。PC串口工具只作为维护入口，不能据此增加网络传输或远程平台功能。

软核通过APB访问菜单和电子纸外设。菜单侧保存13位基础状态与640位扩展快照，扩展字段包含主模式、阈值、抓拍和识别等显示信息。主循环每64轮触发一次扩展状态采样，CPU顺序读取20个32位字，写入影子状态后发出整体提交；菜单硬件在LVDS帧起点更新活动状态。基础状态变化检测另行保留，不能替代扩展状态的周期搬运。软件搬运周期由循环推进决定，不能把64次循环等同于固定帧数。

2.3.2 软件各模块介绍

主程序调用epaper_start后进入常驻循环，每轮读取基础状态，按周期搬运扩展快照，必要时更新基础提交寄存器，并在每轮末尾调用epaper_service。电子纸驱动将复位、初始化命令、图像数据发送、刷新等待和结束状态拆分为短步骤，遇到等待条件即返回主循环。由此，电子纸刷新期间仍可处理菜单状态。该机制保证软件服务能够继续推进，电子纸本身的物理刷新时间仍由屏幕和驱动过程决定。

电子纸SPI控制器接收CPU写入的数据与命令属性，管理片选、时钟、数据命令选择及BUSY反馈。当前固件显示400×300开机静态图，目标为4.2英寸V2电子纸，图像资源随固件和工程提供。驱动验证日志包含SPI字节与命令序列检查，但它不能证明外部模块供电、接线或BUSY电平正确。扩展板虽引出两路电子纸和外接Flash插座，当前固件并未因此获得双电子纸联动或Flash图片加载功能。

跨域状态采用请求与应答握手：发送侧在上一次快照被接收前保持有效载荷稳定，接收侧同步请求后整体采样，再返回应答。对于参数更新，控制器还要等待帧边界才把待用值转为当前值。握手解决多位状态传递的一致性，帧边界解决显示使用时刻的一致性，两者不能互相替代。测试应检查快速连续操作、接收端延后及模式切换时的最终状态，而不只观察一位脉冲能否到达。

图2-14说明软核、共享字库与显示端的连接。菜单和HDMI叠加读取相同字形内容，但由各自时钟域推进扫描；字形地址和输出延迟必须与该屏幕的字符位置对齐。共享存储并不意味着两个显示器共用一套像素时序，也不表示CPU参与每个字形像素的逐点绘制。

此处粘贴 图2-14 RISC-V菜单电子纸服务与双屏共享字库 类型：需要绘制的设计图 截图要点：标明CPU、APB、电子纸服务与双时钟字库端口。 详细要求见配套图片补充清单

图2-14 RISC-V菜单电子纸服务与双屏共享字库

2.3.3 片上存储优化与取舍

此前优化阶段将指令与数据缓存分别由4 KiB缩为1 KiB，缓存行保持64字节，将小容量标签表改用寄存器；同时把HDMI和LVDS重复保存的字形合并为双端口共享ROM。当前共享字库为256字形，每字形16行、每行16位，总容量4096×16 bit。按字形号和行号组合地址后，各端口可在自己的时钟域读取相同内容。实现中必须保留读取延迟和原字符布局，否则RAM数量减少也可能引入可见显示错误。

表2-3 既有存储优化阶段的资源归属

| 优化对象 | 主要改变 | 存储块变化 |
| --- | --- | --- |
| CPU缓存和标签 | I/D Cache各4 KiB→1 KiB；64字节行；小标签寄存器化 | 减少6块 |
| HDMI与LVDS字库 | 重复字库合并为双端口共享ROM | 减少4块 |
| 该阶段合计 | 保留菜单及视频回归，RAM 222→212 | 减少10块 |

该对比属于已有优化阶段，不能将此前版本的全部逻辑资源与当前ROI融合版本直接相减并归因于同一个改动。缓存容量变小可能增加程序工作集超出缓存时的失效率，寄存器标签也会消耗逻辑资源；因此本文只将节省的10块RAM作为该阶段证据，不推导软件在所有负载下都更快。当前工程仍保留16 KiB程序RAM，视频数据主要位于片外DDR，缓存取舍面向控制任务而非完整帧存。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品围绕易灵思赛题四“基于FPGA的实时图像边缘检测系统”构建采集、存储、处理与显示的完整技术链路，基础部分采用OV5640 DVP输入、RGB565帧数据、双行缓存和3×3邻域运算，实现灰度、中值与Sobel处理，并向HDMI输出处理结果；在此基础上扩展Canny、彩色叠加、画中画、冻结及四帧比较。图3-1预留整机正面与45度照片，供后续展示开发板、摄像头和显示器之间的实际连接。当前证据覆盖源代码、仿真、工具编译和生成文件，尚未形成当前版本实板运行记录，因此照片及以下显示效果图均须由团队完成上板后补入。

此处粘贴 图3-1 实时图像边缘检测系统整机正面与45度视图 类型：实物拍摄 截图要点：组合正面与45度整机实拍，保留主要设备和连接。 详细要求见配套图片补充清单

图3-1 实时图像边缘检测系统整机正面与45度视图

验收采用分层记录：RTL存在说明设计已实现；仿真日志说明指定输入与模型下满足检查；综合、布局布线及静态时序说明器件实现具备工程可行性；摄像头稳定采集、DDR校准、HDMI实际刷新与识别效果仍需实板实验。表中“已实现”仅表示对应设计已有代码和相应软件证据，不自动等同于赛题全部验收通过。尤其Sobel按键阈值和DDR IP类别存在与题面措辞不同的地方，应向评审如实说明。

表3-1 赛题四要求、当前实现与证据对应关系

| 赛题要求 | 当前实现 | 现有证据 | 待补或差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥640×480采集及行缓存 | 1280×720 RGB565路径，双行3×3窗口 | 采集配置、Line Buffer源码及帧路径仿真 | 实拍检查持续采集无错位、无丢帧 |
| 灰度、Sobel与L1幅值 | 灰度定点运算，3×3 Gx/Gy与¦Gx¦+¦Gy¦ | rgb565_to_gray、sobel3x3源码 | 补棋盘格、数字纸张等实拍效果 |
| 原图与边缘对照显示 | HDMI彩色叠加、原图PiP及四帧比较 | 显示、帧管理及像素回归日志 | PiP为彩色原图；补显示稳定性实测 |
| 3×3中值滤波 | 九像素比较网络输出中位数 | median3x3及相关像素路径 | 补有噪与滤波后对照 |
| 按键实时调节Sobel阈值 | 当前按键调节Canny LOW/HIGH/LINK；Sobel固定40 | parallel_video及vision8_controls源码 | 与题面Sobel调节不等同，尚未完成该项同名功能 |
| DDR缓存及冻结、多帧对比 | 官方DdrCtrl soft控制器，完整帧槽保护与读写仲裁 | DDR模型、FIFO、冻结及回读测试 | 题面写“硬核”；当前为官方软控制器IP，需说明差异 |
| Canny算法升级 | 3×3高斯、梯度、NMS、双阈值与局部8邻域连接 | 顶层CANNY_GAUSSIAN=1及流水线源码 | 局部连接不等同于全帧递归滞后追踪 |
| 彩色边缘叠加 | Sobel红边及赛博风格显示 | 叠加与像素回归 | 补真实场景红边效果 |
| 简易形状识别 | 保留edge_shape_roi实验路径及UART配置 | 实验源码与控制接口 | 未作为当前八模式主要验收功能，补专用实验 |
| 完整RTL、约束和演示视频 | 已有工程源码、约束、bit/hex及日志 | 当前项目文件与构建清单 | 补当前版本实板视频和长期运行记录 |

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械层面以开发板、摄像头、显示设备和外设扩展板的固定与可维护连接为主。图3-2预留扩展板装配和线缆连接照片，应同时交代接插件方向、缓冲使能跳线和电子纸线序。当前已提供扩展板CAD设计文件，尚不能由CAD图推出实物焊接、连续供电和安装可靠性已经通过；正式提交时应按实物补充板间间距、安装方式和接线标识，避免演示中因松动或反插影响图像通路。

此处粘贴 图3-2 扩展板装配、跳线与外设连接 类型：实物拍摄 截图要点：拍摄实际装配、跳线和主板连接，不以三维图替代。 详细要求见配套图片补充清单

图3-2 扩展板装配、跳线与外设连接

3.2.2 电路成果

电路设计成果包括Ti60F225主处理平台的接口约束，以及扩展板的供电、缓冲、电子纸与Flash模块接口设计。扩展板中SN74LVC244A用于信号缓冲；使能行为以新增CAD文件的当前网络为准，采用默认使能、插帽关闭缓冲输出的说明。电子纸已具有RTL和固件驱动路径，Flash接口则属于硬件预留，不能写为外部图片存储已完成。现阶段未对成板开展供电纹波、缓冲输出、跳线动作和总线波形测试，这些项目均保留为电路验收内容。

3.2.3 软件成果

可交付软件成果由FPGA RTL、Efinity工程与约束、RISC-V固件、仿真用例及工具报告共同组成。当前八模式依次为原图、Canny、Sobel红边、Sobel赛博、四帧对比、阈值调节、人脸候选统计和手势识别；实时像素运算由硬件执行，RISC-V负责菜单、状态和电子纸等控制任务。图像通路与软件控制分工明确，使界面刷新或电子纸等待不会替代逐像素流水线。工程同时保留.bit与.hex，分别面向SRAM配置和配置Flash使用；文件生成仅说明具备下载产物，不代表本次已下载、断电保存或实板验收。

3.3 特性成果

3.3.1 边缘检测与交互显示

3.3.1.1 同场景处理效果与Canny阈值调节

图3-3用于展示同一场景的原图、灰度与中值后Sobel分屏、Sobel红边及Canny结果。固定摄像头和曝光条件，选择棋盘格、数字纸张及轮廓清晰的物体。维护串口发送g可进入左灰度、右中值后Sobel分屏，该界面显示未缩放的左右半幅，图中应说明两半幅对应的空间范围。当前没有独立中值图像显示入口，因此不要求补拍单独中值画面；滤波前后的像素级差异应另由专项验证说明，不能仅凭不同场景的照片作结论。

此处粘贴 图3-3 同场景原图、灰度与中值后Sobel分屏、红边及Canny对照 类型：显示截图 截图要点：组合原图、维护分屏、红边和Canny，注明分屏范围。 详细要求见配套图片补充清单

图3-3 同场景原图、灰度与中值后Sobel分屏、红边及Canny对照

图3-4用于记录模式6中的Canny参数交互。当前默认LOW/HIGH为40/80，满足1≤LOW<HIGH≤2040；按键可选择LOW、HIGH或LINK并以1、4、8步长调整，参数在帧边界生效。需要特别说明，独立Sobel显示的幅值比较仍固定为40，图中阈值增减效果只证明Canny调节功能，不作为已完成“Sobel按键实时调阈值”的证据。

此处粘贴 图3-4 Canny双屏参数界面及阈值变化效果 类型：显示截图 截图要点：组合HDMI边缘效果和LVDS参数区，标明Canny调节。 详细要求见配套图片补充清单

图3-4 Canny双屏参数界面及阈值变化效果

3.3.1.2 完整帧冻结、画中画与四帧比较

图3-5用于展示冻结、原图画中画和四帧抓拍对比。DDR槽管理将正在显示、写入及受保护的图像分开，通过写响应提交完整帧，减少半帧切换和覆盖风险。已有模型测试覆盖背压、错误响应、回读、停止与重启等情形；物理DDR校准和显示无撕裂仍须实板观察。四帧比较保存的是运行期间的抓拍结果，不是任意时长历史录像，也不提供断电持久保存。

此处粘贴 图3-5 完整帧冻结、彩色原图画中画与四帧比较 类型：显示截图 截图要点：显示冻结、画中画及四帧结果，保留参数和源帧信息。 详细要求见配套图片补充清单

图3-5 完整帧冻结、彩色原图画中画与四帧比较

3.3.2 附加交互与多屏扩展

图3-6用于展示人脸候选统计和手势录入、识别的附加功能。人脸分支依靠颜色和区域规则输出候选，不能据此声称身份识别；手势分支采用个人肤色采样、16×16轮廓模板和多帧确认，识别招手、点赞及单手比心。ROI统一为(40,40)至(1000,680)，掌心采样中心保持(560,360)。样本在复位或重新配置后需重新录入；仿真中的类别命中和拒绝样例不构成复杂背景下准确率。

此处粘贴 图3-6 人脸候选统计与手势录入识别界面 类型：显示截图 截图要点：组合候选统计与手势录入识别，记录测试条件。 详细要求见配套图片补充清单

图3-6 人脸候选统计与手势录入识别界面

图3-7预留LVDS菜单与电子纸实物照片。已有真实RISC-V固件仿真检查电子纸复位、BUSY握手、两图像平面和30033个SPI字节，并确认发送期间LVDS菜单仍可运行。电子纸当前显示开机静态图，不承担实时视频输出；实板补图时需记录屏幕型号、刷新完成状态及菜单操作，不宜将仿真生成的图像当作屏幕实拍。

此处粘贴 图3-7 LVDS运行菜单与电子纸静态显示实拍 类型：实物拍摄 截图要点：拍摄真实LVDS菜单和电子纸显示，不能用素材预览替代。 详细要求见配套图片补充清单

图3-7 LVDS运行菜单与电子纸静态显示实拍

3.3.3 资源、时序与验证证据

图3-8应采用当前项目保留的2026年10月13日资源与时序报告。表中利用率根据used/available计算，建立余量最小值+0.302ns、保持余量最小值+0.026ns均为工具分析结果。该结果表明既定约束下的实现通过时序检查；不能将分析频率写成摄像头实测帧率，也不能由正余量推导整机端到端零延迟。DDR帧缓存、行窗口和各级寄存器均引入有限等待或延时。

此处粘贴 图3-8 当前集成版本资源使用与静态时序报告 类型：工具报告 截图要点：保留当前资源用量、器件信息及建立和保持时间余量。 详细要求见配套图片补充清单

图3-8 当前集成版本资源使用与静态时序报告

表3-2 当前版本资源及静态时序参数

| 项目 | 当前结果 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| XLR | 47600/60800，78.29% | 剩余13200 |
| Memory Blocks | 212/256，82.81% | 剩余44，仍需优先管理存储资源 |
| DSP Blocks | 35/160，21.88% | 剩余125 |
| Global Clocks | 14/32，43.75% | 剩余18 |
| 最小建立/保持余量 | +0.302ns / +0.026ns | 2026-10-13静态时序结果 |
| 像素时钟约束 | 13.441ns，约74.399MHz | 工具报告目标约束，非实测视频帧率 |
| 实测帧率、延迟、功耗 | 待实板测量 | 本版不填写估计值或未经测量的达标结论 |

图3-9展示代表性仿真证据。当前最终报告记录28项保留回归与2项ROI专项检查通过；帧路径检查覆盖摄像头字节到AXI模型及RGB565 FIFO，DDR检查覆盖同时访问、背压、响应提交、快照和回读，ROI检查覆盖扩大后的四侧区域、裁切拒绝、底部手腕放行与源帧去重。本次编写文档未重新运行完整构建或全部回归，而是复核留存日志、报告及产物：按工程既定规则校验488项构建输入一致，其中项目XML先剔除运行状态属性；bit与hex摘要也与最终报告一致。这支持所引证据对应当前文件集合。

此处粘贴 图3-9 DDR帧管理、ROI与真实CPU电子纸代表性仿真验证 类型：仿真参考 截图要点：显示测试名、关键检查与PASS，注明仿真及报告日期。 详细要求见配套图片补充清单

图3-9 DDR帧管理、ROI与真实CPU电子纸代表性仿真验证

表3-3 验证层次与当前完成状态

| 验证层次 | 已保存证据 | 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| 源码与产物对应 | 488项输入按工程规则一致，bit/hex SHA-256匹配 | 当前复制项目与引用报告可对应 |
| 保留功能回归 | 28项回归日志，含FIFO、帧、按键、UI、CPU、字库与电子纸 | 留存记录均为PASS |
| ROI专项 | RGB真实链路比例光栅及共享字库覆盖2项 | 留存记录均为PASS |
| Efinity实现 | map/interface/pnr/pgm阶段PASS及资源时序报告 | 完成编译与产物生成；pgm阶段不等于JTAG下载 |
| 实物验收 | 最终报告physical_board_test=not performed | 当前未进行；待下载、观测、测量及录制视频 |

后续实板验收先确认下载文件及摘要，再依次检查摄像头动态画面、DDR校准与长时间读写、HDMI稳定输出和各模式按键行为；随后完成同场景算法对比、冻结恢复、四帧抓拍及附加交互。帧率应计数真实源帧，延迟应说明测点和测量方式，功耗应记录供电电压、测量位置与工作模式。只有形成可复现的记录后，才将本节相应项目由待测更新为实测值。

第四部分  总结

4.1 可扩展之处

后续优先完善赛题对应与可验证性：将Sobel阈值改为可配置寄存器并接入按键，在主菜单明确中值后Sobel入口；核实DDR控制器实现与赛题“硬核IP”措辞的适配要求。随后补做摄像头稳定性、冻结与抓拍一致性、显示时序及连续运行测试。形状分类应增加有标签样本和专项回归，手势应统计不同光照与录入条件下的结果。扩展板完成制板和上电后，再考虑Flash资源加载等功能，避免预留接口先于功能验收被计入完成项。

4.2 心得体会

本项目的主要工程难点在于让同一帧的像素、参数与显示状态保持一致。单独的Sobel运算只需固定邻域和少量加法，但集成摄像头、DDR、多级算法、抓拍和多屏后，输入有效信号、读写进度与控制事件都可能处在不同时间基准。设计因此把窗口构造、流水对齐、帧槽所有权和状态提交作为共同基础。算法正确与数据到达正确位置是两个需要同时满足的条件。

中值和高斯针对的噪声类型与数据路径不同，不能因为工程中同时存在两个模块，就将它们写成所有模式必经的串行处理。Canny分支采用局部连接降低状态保存和处理复杂度，也同时放弃了经典递归滞后对长弱边链的完整传播能力。理解这些取舍比仅列出算法名称更有助于解释实现效果。冻结与四帧比较同样需要保留写入完成、可见槽切换和源帧标识之间的关系，才能避免界面看似更新而数据仍属于上一帧。

资源优化进一步说明，存储块占用需要结合具体存储结构判断。缩小缓存和合并字库能够释放片上RAM，但需要用固件与显示回归检查行为，并承认缓存性能可能随工作集变化。硬件扩展板则把分散连接转为明确接口，也要求将接口方向、缓冲使能和供电边界写清。CAD完成、工具实现通过和板上运行是不同阶段，每个阶段都应留下对应证据。

当前已形成源码、CAD及工具验证记录，仍需完成本版本实物验收。后续按配套清单补图和测量，同时记录工程版本、操作条件与结果，使每项结论能够追溯和复现。

第五部分  参考文献

[1] 易灵思. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛2026 FPGA创新设计赛道选题指南 易灵思[Z]. 2026: 12-17.

[2] CANNY J. A Computational Approach to Edge Detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, PAMI-8(6): 679-698. DOI: 10.1109/TPAMI.1986.4767851.

[3] EFINIX INC. Ti60 Data Sheet Version 3.1[EB/OL]. [2026-10-15]. https://www.efinixinc.com/docs/titanium60-ds-v3.1.pdf.

[4] EFINIX INC. Sapphire RISC-V SoC Data Sheet Version 6.0[EB/OL]. [2026-10-15]. https://www.efinixinc.com/docs/riscv-sapphire-ds-v6.0.pdf.

[5] 本项目. Ti60 Vision8 Gesture ROI Integrated 当前源码与构建验证记录[CP/Z]. 2026-10-13.

[6] 本项目. CPU缓存与共享字库存储优化报告及保留回归记录[Z]. 2026.

[7] 本项目. 底板最终版原理图与PCB工程 ProPrj 底板最终版[CP]. 2026-10-15.

资料说明：文献[1]为本地赛题原文；[2]用于经典Canny背景，本文实际实现以当前源码为准；[3][4]仅用于器件与软核平台说明；[5]包含当前构建、ROI和功能验证报告；[6]对应此前RAM优化阶段；[7]对应本次新增扩展板CAD文件。工程证据和图片来源的完整位置见配套图片补充清单，避免正文被长路径和日志打断。